中职升高职复习题

第一部分 钳工

（一）第一部分钳工理论

1.平行度，垂直度属于（    ）。

A位置公差        B形状公差        C行位公差

2.在密闭容器内，施加在静止液体上的压力将以（   ）传到液体各点，这就是静压传递原理或帕斯卡原理。

A 等值           B不等值          C不一定

3.下列描述中，不属于金属材料的物理性能的是（   ）。

A 密度       B 热膨胀性         C 导电（热）性         D 疲劳强度

4.材料弯曲变形后（   ）长度不变。

A外层        B中性层       C内层

5.千分尺是属于（　 　）。

A标准量具　　　　B专用量具　　　　C万能量具

6.手绞刀刀齿的齿距在圆周上是（　　）。

A均布　  　　B不均布　　  　　C均布、不均布都可以

7.固定连接是零部件固定在一起，没有任何（    ）的连接。

A 轴向运动      B 径向运动       C 相对滚动           D 相对运动

8.组成机器的标准零部件包括（     ）。

A 壳体      B 齿轮       C 端盖     D 隔环

9.氧—乙炔加热方法适用于（   ）。

A 小零件       B 大零件         C 有色金属零件        D 非金属零件

10.2英寸=（  ）mm。

A 25.4           B 10            C 50.8

11.引起零件失效的最主要原因是（    ）。                                                                                                                        A 零件的表面破坏     B 零件整体断裂        C 零件产生过大的残余变形

12.在下列螺纹要素中，不属于“螺纹三要素”的是（   ）。                                                                                 A 导程           B 牙型             C 大径                 D 螺距

13.运动的零件若需表示其极限位置时，可用（    ）绘制。                                                                                           A 双点画线                B 细实线                    C 虚线

14.通常所指孔的深度为孔径（   ）倍以上的孔称深孔。必须用钻深孔的方法进行钻孔。

A 3          B 5           C 10

15.外螺纹的大径应画（   ）。

A 点划线       B 虚线        C 粗实线       D 细实线

16.滚动轴承内径与轴的配合应为（     ）。

A 基孔制          B 基轴制           C 非基制

17.刃磨錾子时，主要确定（    ）的大小。

A 前角          B 楔角           C 后角

18.利用开口销与带槽螺母锁紧，属于（   ）防松装置。

A 附加摩擦力  B 机械  C 冲点  D 粘接

19.俯视图反映了物体的宽度和（    ）。

A 高度        B 长度       C 密度

20.一种黄色凝胶状的润滑剂，称为（    ）。

A 润滑油        B 润滑脂        C 固体润滑剂

21.机械产生温升过高现象，反映了轴承等（    ）部位的工作状况失常。

A 摩擦          B 接触           C 联接

22.锉刀断面形状的选择取决于工件的（   ）。

A锉销表面形状      B．锉削表面大小        C．工件材料软硬

23.螺纹联接产生松动故障的原因，主要是经受长期（   ）而引起的。

A 磨损            B 运转          C 振动

24.管道装置分为可拆卸联接和（   ）联接两种。

A不可拆卸            B．可调节           C．可焊接         D．可定位

25.螺纹联接为了达到可靠而紧固的目的，必须保证螺纹副具有一定的（    ）。

A摩擦力矩         B 拧紧力矩                C 预紧力

26.拉伸试验时，试样拉断前能承受的最大应力称为材料的（   ）。

A  屈服点       B  抗拉强度       C 弹性极限

27.丝杠螺母副的配合精度，常以（    ）间隙来表示。

A 轴向         B 法向            C 径向

28.平行投影是指投影线相互（    ），将物体射向投影面的方法。

A 交叉        B 垂直        C 扭斜         D 平行

29.（     ）配合的特点是孔的公差带与轴的公差带交叠。

A 间隙           B 过盈           C 过渡

30.国家标准规定用（    ）来确定公差带相对零线的位置。

A 偏差              B 基本偏差               C 公差

31.公差带一端是开口的，另一端由（    ）限定。

A 偏差               B  基本偏差               C 标准公差

32.公差带代号为H6，H7，H8的（   ）相同。

A．偏差        B 下偏差        C 公差       D 极限偏差

33.配合为的配合类型为（   ） 配合。

A 间隙         B 过盈         C 过渡

34.形状公差中“—”表示（    ）。

A 线度         B 直线度          C 面度         D 直度

35.下列形位公差中，没有基准要求的是（     ）。

A 平行度        B 同轴度         C 全跳动        D 平面度

36.下列对于零件图中，表面粗糙度标注错误的位置是（    ）。

A 不可见轮廓线   B 尺寸界限   C 引出线    D 引出线延长线上

37.凡两构件通过点或线接触而构成的运动副统称为（    ）。

A 低副     B 高副      C 转动副     D 移动副

38.在运动链中，如果将其某一构件加以固定而成为机架，则该运动链变称为（    ）。

A 机械             B 机构              C 机器

39.相对运动为（    ）运动的运动副称为螺旋副。

A 回转          B 球面          C 螺旋         D 直线

40.液压系统中的压力是由（   ）决定的。

A 系统压力      B  运动速度     C  外界负载    D 液压系统性能

41.润滑油选择中运动速度大的，应选用（   ） 。

A  精度高的       B 粘度低    C号数大的     D号数小的

42.（    ）是金属材料在力的作用下，抵抗塑性变形和断裂的能力。

A 抗拉强度         B 强度      C 硬度       D 抗弯强度

43.下列叙述中，不能改变材料的切削性能的是（   ）。

A 适当的热处理   B 改变材料的力学性能  C 调整材料的化学成分  D 增加材料的硬度

44.Q235表示最低屈服点235（   ）的碳素结构钢。

A PA         B  Mpa       C  Kn       D  GpA

45.（   ） 在一定条件下可成功地代替不少铸钢、锻钢、合金钢等，用来制造各种受力复杂、负荷较大和耐磨的重要铸、锻件。

A 可锻铸铁      B 麻口铸铁         C 灰口铸铁        D 球墨铸铁

46.下列所列选项中，不属于渗碳、碳氮共渗所能达到的是（     ）。

A 提高钢的硬度                 B 提高钢的耐磨性

C  提高了工件的耐蚀性          D 增强了工件的疲劳强度

47.刃磨在錾子上的压力不能过大，以免錾子过热而（    ）。

A 回火             B 正火               C 淬火              D 退火

48.采用冷缩配合法的装配，当孔、轴配合有一定过盈值，将（   ） 进行低温冷却，使之缩小。

A 轴           B 孔           C 孔和轴

49.钻孔时的进给量f是钻头每转（    ）周向下移动的距离。

A 1         B 2           C 3           D  4

50.将两块钢板置于同一平面，利用单盖板或双盖板的铆接形式，称为（   ）。

A 搭接          B 角接       C 对接

51.研磨液在研磨加工中起调和（   ）、冷却和润滑的作用。

A 催化          B  分解     C  磨料

52.以下磨料最细的是（    ）。

A．W40          B  W20         C  W14       D  W5

53.凡是相互（    ）的表面，在安装前均应涂上润滑油脂。

A 连接           B 配合         C 有摩擦

54.按键的结构和用途，下列所列选项对键的分类不正确的是（   ）。

A 松键           B 紧键        C 平键         D 花键

55.下列选项中，属于松键连接的是（   ）。

A 楔形键         B 切向键       C 导向平键

56.V带传动比平带传动能产生更大的（    ）。

A 摩擦力        B 张紧力        C 传动比        D 转矩

57.平带传动结构最简单，带轮也容易制造，在传动（   ） 较大的情况下应用较多。

A 比           B 中心距         C 动力

58.下列齿轮传动类型中，不属于平行轴传动的是（   ）传动。

A 直齿圆柱   B 蜗杆     C 斜齿圆柱   D 人字齿圆柱

59.在十字轴式万向联轴器中，两轴间的夹角过大时，其传动效率会（   ） 。

A 保持恒定    B  显著增加    C 显著降低    D 忽高忽低

60.根据润滑膜在摩擦表面间的分布状态，润滑可分为（   ） 。

①无润滑  ②液体润滑  ③ 边界润滑  ④半液体与半干润滑  ⑤气体润滑

A ①②③⑤  B ②③④⑤  C ①②③④  D①②③④⑤

61.下列所列选项中，可作为固体润滑材料的是（    ） 。

A 聚醚    B 二烷基苯    C 氮气     D 石墨

62.在润滑脂的主要理化性能中，滴点越高耐温性（   ）；锥入度（    ），则润滑脂越软。

A 越好；越小      B 越好；越大       C 越差；越大        D 越差；越小

63.一对渐开线齿轮正确啮合的条件是（    ）。

A、模数相等         B、压力角相等      C、模数和压力角相等

64.为了完整地表达零件的内部结构要素，剖切面应尽量通过机件空腔的（   ） ，或与机件空腔的对称平面         。

A 中心平面；重合      B 轴线；相交     C 轴线；重合      D 中心平面；相交

65滚动轴承内径的偏差是（   ） 。

A  正偏差        B  负偏差          C  正负偏差

66.按照技术要求对机器进行超出额定负荷范围的运转试验称为（   ）。

A 寿命试验        B 超负荷试验     C 破坏性试验

67.按螺杆与螺母的相对运动形式，常用螺旋传动有（  ）运动方式。

① 螺母固定不动，螺杆转动           ② 螺杆转动，螺母做直线运动

③ 螺母旋转并沿直线运动             ④ 螺母转动，螺杆做直线运动

A ①②③      B ②③④      C  ①③④     D ①②③④

68.当齿轮的圆周速度大于12m/s时，最好使用（   ）润滑。

A 喷油          B 润滑油        C 固体

69.液压系统工作压力较高时，宜选用黏度（   ）的油液；环境温度（  ） 时，应采用黏度较低的油液。

A 较低；较低      B 较高；较高     C 较低；较高     D 较高；较低

70.刮削常用的显示剂红丹粉广泛用于（   ） 的工件上。

A 精密工件      B 铝合金       C 铜合金        D 铸铁和铜

71.下面所列选项中不属于平面刮削经过的是（   ）。

A 粗刮     B 细刮    C 半精刮    D 精刮     E 刮花

72.磨料在研磨时起（  ） 作用，研磨的效率、精度和（   ）都与磨料有直接关系。

A 润滑；光洁度   B 催化；表面粗糙度  C 切削；表面粗糙度  D 润滑；疲劳强度

73.下列不属于螺纹连接的装配方法是（  ） 。

A 定力矩扳手法    B 扭转法      C 扭断螺母法    D 液力拉伸法

74.普通螺栓在使用时（  ）在被连接件上加工螺孔，一般需在螺母与工件间加（   ） 。

A．需要；垫片         B 无需；润滑油         C 无需；垫片

75.紧键与槽的两侧面应留有一定（  ） 。

A．间隙          B 过盈        C 锥度

76.采用过盈配合，主要是使配合零件的联接能承受大的（ ）、（ ）及动载荷。

A 径向力；转矩   B轴向力；转矩    C 径向力；扭矩    D 轴向力；扭矩

77.带轮经过主动轮时，带轮的运动是一面（   ） 、一面（   ）收缩。

A 旋进；向前    B  绕进；向后   C  绕进；向前   D 旋进；向后

78.按用途不同，链可分为（     ）。

①传动链   ②输送链  ③齿形链  ④滚子链   ⑤起重链

A．①②③     B ②③⑤    C ③④⑤   D ①②⑤

79.压铅法测量齿侧隙时，（   ） 为齿侧间隙。

A、 工作侧间隙    B 非工作侧间隙    C 工作侧和非工作侧的厚度之和

80.蜗杆传动中，失效主要发生在（   ）。

A 蜗杆      B 蜗轮     C 蜗杆和蜗轮

标 准 答 案

1. A     2. A     3. D     4. B     5. C

6. B     7. D     8. B     9. A    10. C

11. A    12. A    13. A    14. C    15. C

16. A    17. B    18. B    19. B    20. C

21. A    22. A    23. C    24. A    25. C

26. B    27. C    28. D    29. C    30. B

31. C    32. B    33. A    34. B    35. D

36. A    37. B    38. B    39. C    40. C

41. B    42. B    43. D    44. B    45. D

46. C    47. D    48. A    49. A    50. C

51. C    52. D    53. B    54. C    55. C

56. A    57. B    58. B    59. C    60. C

61. D    62. B    63. C    64. C    65. A

66. C    67. D    68. A    69. D    70. D

71. C    72. C    73. B    74. C    75. A

76. D    77. B    78. D    79. C    80. B

（二）第二部分钳工

1.游标卡尺按其读数值可分为0.1mm 、(    )、0.05mm 三种精度规格。

A 0.04㎜            B 0.01㎜             C 0.02mm

2.为了使钻头在切削过程中，既能保持正确的切削方向，又能减小钻头与孔壁的摩擦，钻头的直径应当（    ）。

A 向柄部逐渐减小          B 向柄部逐渐增大         C 保持不变

3.锉削时导致工件被夹坏的原因有（     ）。

①加工后的工件表面夹紧时没有加钳口保护

②夹紧力太大，将材质软或薄壁件夹变形

③锉刀本身弯曲变形

④圆形工件被夹出伤痕

⑤选择锉刀纹规格不适当

A ①②③⑤    B ①③④    C ②④⑤    D ①②④

4.钻孔时出现孔壁粗糙的原因有（  ）。

①钻头后角过大    ②钻头不锋利   ③两切削刃不等长     ④走刀量太大

⑤冷却不足，冷却润滑性能不好     ⑥进刀太急

A ①①③⑤⑥    B ②③⑤⑥    C ①②④⑤    D ①②③④⑤⑥

5.对圆锥滚子轴承来说，安装时其游隙是（  ） 。

A 不可调的         B 可调的             C 根据精度而定

6.薄壁轴瓦与轴承座装配时，为达到配合紧密，有合适的过盈量，其轴瓦的剖分面与轴承座的剖分面相比应（     ）。

A高一些          B低一些          C一样高

7.装拆内六角螺钉时，使用的工具是（ 　　）。

A套筒扳手　　　　B内六方扳手　　　　　C锁紧扳手

8.一般划线钻孔的精度是（  　）㎜。

A 0.02-0.05　　　　B 0.1-0.25　　　C 0.25-0.5

9.铰孔时如铰削余量太大，则使孔（　　）。

A 胀大　　　　　B 缩小　　　　　C 表面粗糙度增大　　　　D 表面硬化

10.冷装法与热装法相比，变形量（    ），多用于（      ）或小过盈配合。

A 较大，过渡配合    B 较小，过渡配合    C 较大，过盈配合。

11.配合要求较低或配合长度较短的过渡配合的连接件的装配应优先选用（   ）。

A 压入法             B 热装                   C 冷装。

12.常用框式水平仪的平面长度为200mm。因此当精度为0.02mm，气泡移动1格，200mm长度两端的高度差为（   ）  。
A  0.02mm        B 0.004mm           C 0.002mm        D 0.04mm

13.在钳工的装配和检修工作中，使用（  ） 可以测量和校验某些零件、部件的同轴度、直线度、垂直度等组装后的精度。
A 外径千分尺       B 百分表         C 游标卡尺       D 深度千分尺

14.下列哪种测量工具不属于螺旋测微器（   ） 。
A 外径千分尺       B 内径千分尺         C 游标卡尺       D 深度千分尺

15.使用润滑油对齿轮传动进行润滑时，齿轮侵入油中的深度（  ） 。                                                                                                                                             A 低于一个齿高，但不小于10mm

B 高于一个齿高，但不大于20mm

C 没有严格规定

16.普通内径千分尺测微螺杆螺距为（  ） 。

A 0.1mm       B 0.5mm       C 0.01mm        D 0.05mm

17.划线在选择尺寸基准时，应使划线时尺寸基准与图样上（   ）基准一致。

A 测量基准      B 装配基准      C 设计基准      D 工艺基准

18.双头螺柱装配时，其轴心线必须与机体表面（   ） 。

A 同轴线         B 平行          C 垂直

19.带传动机构装配后，要求两带轮的中间平面（   ）。

A 重合       B 平行       C 相交

20.0.02mm的游标卡尺，当游标卡尺读数为30.60时，游标上第（    ）格与主尺刻度线对齐。

A 30          B 21         C 42           D 49

21.张紧力的调整方法是（    ）。

A 变换带轮尺寸       B 加强带的初拉力        C 改变两轴中心距

22.在装配前，必须认真做好对装配零件的清理和（    ）工作。

A修配                 B调整         C 清洗            D 去毛倒刺

23.在已加工表面划线时,一般使用（   ）涂料。

A 白喷漆            B 涂粉笔             C 蓝油

24.錾削硬材料时，楔角应取（    ）。

A 30°～50°        B 50°～60°        C 60°～70°

25.锯削时的锯削速度以每分钟往复（   ） 为宜。

A 20次以下       B 20～40次          C 40次以上

26.拆卸精度较高的零件时，采用（   ） 。

A 击卸法             B 拉拔法             C 破坏法

27.V带传动机构装配时，要求其倾斜角不超过（   ） 。

A 10°         B 5°           C 0．1°            D 1°

28.錾削时，锤击力最大的挥锤方法是（    ） 。

A 手挥           B 臂挥            C 肘挥

29.在锉销窄长平面和修整尺寸时，可选用（    ）。

A 推锉法            B 顺向锉法            C 交叉锉法

30.读出右图游标卡尺所示尺寸（   ）。

A 3.9   B 27.94   C 7.94    D 28.94

31.有一尺寸为ф20 ＋0.033mm的孔与尺寸ф20 ＋0.033的轴配合，其最大的间隙应为（   ）mm。

A  0.066          B  0.033          C 0

32.拧紧按圆形或方形分布的成组螺母时，必须（   ）地进行操作。

A 顺序           B 对称         C 随便

33.一般来说锯软的材料和切面较大的工件用（    ） 锯条。

A 粗齿          B 细齿           C 斜齿

34.滚动轴承装配时，操作方法不正确的是（   ）。

A 用手锤通过铜棒或软金属套筒把外力加在轴承内圈或外圈

B 用压力机代替人工加载进行轴承的装配

C 将轴承放在油箱底面加热至100℃左右，取出后立即装到轴上

35.安装锯条时锯齿应（   ），安装后锯条不应过紧或过松。

A 朝后    B 朝前    C  朝上    D 朝下

36.錾削时要先把錾子方在工件上，錾子的位置正确，可以使锤击完全变为切削功，一般要求錾子的后角在（  ） 左右。

A 5 °            B 4°           C 6°            D 3°

37.普通锉法中，锉刀（    ）移动，每次退回锉刀时向旁边移动5-10mm。

A 单方向        B 双向           C  沿某一方向

38.套丝时应将圆杆端部倒30角，倒角锥体小头一般应（   ）螺纹内径。

A 大于        B  等于          C 小于

39.零件在装配前，不论是新件还是已清洗过的旧件都要进一步（    ） 。

A 检查         B  清洗          C 涂润滑油

40.装配完成后，都应保证各密封处（     ）。

①严密   ②不漏水   ③不漏油   ④不漏气

A ①②③      B ①③④     C ②③④    D ①②③④

41.在钳工的装配和检修工作中，使用（    ）可以测量和校验某些零件、部件的同轴度、直线度、垂直度等组装后的精度。
A 外径千分尺      B 百分表      C 游标卡尺      D 深度千分尺

42.推锯时，锯齿起切削作用，要给以适当（   ）；回锯时（    ） 。

A 推力；稍有切削    B 压力；不切削   C 推力；不切削   D 压力；稍有切削

43.读出右图所示千分尺所示尺寸（     ） 。

A  6.30   B 6.25    C 6.28    D 6.78

44.锯割深缝时，应将锯条在锯架上转动（   ），操作时使锯架方平。

A 30°      B 45°       C 60 °      D 90°

45.通过触斑点的检查，尚可判断一对齿轮啮合是否正确。下图为圆柱齿轮各种齿表面的接触情况。图中表示（   ）。

A表示齿轮中心距偏小            B表示齿轮中心距偏大

C表示两齿轮中心线扭斜          D表示啮合正确。

46.联轴器找正测量时，装好百分表，联上联轴器螺栓，使两半联轴器沿着（  ）  的方向旋转。

A 相反                 B 相同

47.刮削加工平板精度的检查常用研点的数目来表示，用边长为（   ）的正方形方框罩在被检查面上。

A 24mm       B 25mm         C 50mm          D 20mm

48.拆卸滚动轴承时，除按过盈连接件的拆卸要点进行外，还（   ） 。

A 应使滚动体受力     B 应使轴承外圈受力     C 尽量不用滚动体传递力

49.下列（   ）种情况不得用加热法进行轴承的装配。

A 内部充满润滑脂的带防尘盖或密封圈的轴承

B 配合过盈量较大的轴承

C 大型轴承

50.读数值为0.02mm的游标卡尺的读数原理是将尺身上(    )mm等于游标50格刻线的宽度。

A 20        B 50        C 49        D 19

51.0.02mm的游标卡尺，当游标卡尺读数为30.42时，游标上第(    )格与主尺刻线对齐。

A 30        B 21        C 42        D 49

52.万能角度尺只装直角尺可测量角度为(    )。

A 0～50° B 50～140°  C 140～230°    D 230～320°

53.百分表盘面刻有100刻度，两条刻线之间代表(    )mm。

A 0.1        B 0.01        C 0.001        D 1

54.千分尺使用完毕后，维护保养时，应将其(      )保存。

A 加机油     B 加柴油  C 加轻质润滑油        D 加煤油

55.粗车时，选择切削用量的顺序是(     )。

A ap－υ－f  B f－ap－υ  C υ－f－ap   D ap－f－υ

56.划线时当发现毛坯误差不大，用找正方法不能补救时，可在划线时用(    )方法来予以补救，使加工后的零件仍能符合要求。

A 找正     B 借料       C 变换基准     D 改图样尺寸

57.一般划线精度能达到(    )。

A 0.025～0.05mm      B 0.1～0.3mm  C 0.25～0.5mm      D 0.25～0.8mm

58.立体划线一般要在(    )个方向上进行。

A 二       B 三        C 四        D 六

59.用半圆头铆钉铆接时，留作铆合头的伸出部分长度，应为铆钉直径的(    )。

A 0.8～1.2倍      B 1.25～1.5倍    C 0.8～15倍      D 1.5～2倍

60.铆接时，铆钉并列排列时，铆钉距应(　　)3倍铆钉直径。

A 小于        B 大于      C 小于或等于        D 大于或等于

61.直径为30～50mm的孔一般应分(   )次钻削。

A 一        B 二        C 三       D 四

62.FW125分度头顶尖中心到底面的高度125(     )。

A 米        B 分米        C 厘米        D 毫米

63.装配楔键时，要用涂色法检查(     )与轴槽或楔槽的接触情况。

A 楔键上下表面        B 楔键两侧表面

C 楔键上表面          D 楔键下表面

64.当配合过盈量较大时，可以采用(    )方法压入轴承。

A 套筒压入           B 铜棒对称敲入

C 压力机械压入       D 利用温差

65.立式钻床使用前必须(   )，机床各部分运转正常后方可操作加工。

A 空运转试车    B 手转动主轴       C 找正工件      D 上油

66.用热油加热零件安装属于（   ）。

A压入配合法　　　　B冷缩配合法　　　　　　C热胀配合法

67.直径在８㎜以下的钢制铆钉，铆接时一般采用（  　）。

A热铆　　　　　　B冷铆　　　　　　C混合铆

68.（   ） 就是利用划线工具，使工件上有关的表面处于合理的位置。

A 吊线            B 找正            C 借料

69.当钻头后角增大时，横刃斜角 （   ） 。

A 增大         B 不变         C 减小

70.联轴器装配的主要技术要求是应保证两轴的（   ） 误差。

A 垂直度        B 同轴度         C 平行度

71.圆锥面过盈联接的装配方法有（    ）。

A热装法    B 冷装法       C 压装法           D 用螺母压紧圆锥面法

72.弯曲有焊缝的管子时，焊缝必须置于（   ） 位置。

A 弯形外层          B 弯形内层       C 中性层

73.錾削时，锤击力最大的挥锤方法是（   ）。

A 手挥            B 臂挥            C 肘挥

74.立体划线要选择（   ）个划线基准。

A 1个              B 2个               C 3个

75.扩孔加工属孔的（    ） 。

A 粗加工           B 精加工            C 半精加工

76.铆接时，铆钉直径的大小与被连接板的（   ） 有关。

A 大小               B 厚度                C 硬度

77.游标深度尺主要用来测量（   ）。

A 深度、台阶       B 内孔          C 外孔        D 较长工件

78.下列划线基准不正确的是（   ）。

A 以两个互相垂直的平面为基准

B 以两条中心线为基准

C  以一个平面和一条中心线为基准

D 以两个互相平行的平面为基准

79.选择锉刀时，要根据工件（   ）的要求，选用合适的锉刀。

A 加工精度         B 表面粗糙度         C 装配精度        D 位置度

80.在刮削时，用曲面刮刀在曲面内作（    ）运动，以标准轴或与其相配合使用的工作轴作为研接触点的工具。

A 曲线           B  螺旋          C 直线          D 回转

标 准 答 案

1. C     2. A     3. D     4. C     5. B

6. A     7. B     8. C     9. C    10. B

11. A    12. B    13. B    14. C    15. A

16. B    17. C    18. C    19. A    20. A

21. C    22. C    23. C    24. C    25. B

26. B    27. D    28. B    29. A    30. C

31. B    32. B    33. A    34. A    35. B

36. A    37. A    38. C    39. B    40. D

41. B    42. B    43. D    44. D    45. B

46. B    47. B    48. C    49. A    50. C

51. B    52. C    53. B    54. C    55. D

56. B    57. C    58. B    59. B    60. C

61. B    62. D    63. A    64. C    65. A

66. C    67. B    68. B    69. C    70. B

71. D    72. C    73. B    74. C    75. C

76. B    77. A    78. D    79. B    80. B

2019年装配钳工操作技能 (一)

考件编号:

注   意   事   项

一、本试卷依据2019年三校生考试大纲命制。

二、请根据试题考核要求，完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

限位块

（1）本题分值：100分。

（2）考核时间：150分钟。

（3）试题图及技术要求：

2019年装配钳工操作技能考核准备通知单(考场)

试题一

（1）材料准备

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q235-A | 61×61×10 | 1 |  |

备料图：

（2）设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 | 2000×1500 |
| 2 | 方箱 | 205×205×205 |
| 3 | 台式钻床 | Z4112 |
| 4 | 钳台 | 3000×2000 |
| 5 | 台虎钳 | 125 |
| 6 | 砂轮机 | S3SL-250 |
| 7 | V型架 | Ⅰ型 |

2019年装配钳工操作技能考核准备通知单(考生)

姓名：               准考证号：

试题一

（1）工、量、刃具准备。

| 名称 | 规格 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游标高度尺 | 0～300 | 0.02 | 1 |
| 游标卡尺 | 0～150 | 0.02 | 1 |
| 万能角度尺 | 00～3200 | 2＇ | 1 |
| 钢直尺 | 0～150 |  | 1 |
| 刀口尺 | 125 | 1级 | 1 |
| 直角尺 | 100×63 | 1级 | 1 |
| 千分尺 | 25～50 | 0.01 | 1 |
|  | 50～75 | 0.01 | 1 |
| 塞规 | φ10 | H7 | 1 |
| 钻头 | Φ10 φ6.8、 |  | 各1 |
| 丝锥 | M8 |  | 1 |
| 平锉 | 250（1号纹） |  | 1 |
|  | 200（3号纹） |  | 1 |
|  | 150（4号纹） |  | 1 |
|  | 100（4号纹） |  | 1 |
| 三角锉 | 150（3号纹） |  | 1 |
| 什锦锉 |  |  | 1组 |
| 方锉 | 200（2号纹） |  | 1 |
|  | 200（3号纹） |  | 1 |
| 钳工常用工具 | 手锤、手锯、划针、划规、样冲、软钳口、锉刀刷、錾子、铰杠、锯条等 |  |  |

（2）其他小型工具由个人根据加工需求补充准备。

2019年三校生装配钳工操作技能考核评分记录表

考件编号:          姓名:            准考证号:

限位块评分标准(试题一)

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作前准备 | 劳保用品穿戴整齐 | 15 | 焊前穿好工作服、劳保鞋、手套，缺一项扣5分 |  |
|  |  | 操作前清理 | 20 | 操作台及操作区清理不干净扣1～20分 |  |
|  |  | 划线过程 | 30 | 能够正确进行划线，尺寸设置正确，否则酌情扣分1～30分 |  |
| 2 | 主 要 项 目 保 证 | 垂直度公差0.04 垂直度公差0.04（A、B基准） | 20 | 垂直度超差0.02扣10分，超差0.05扣20分 |  |
|  |  | 尺寸精度30±0.15 尺寸精度30±0.04 尺寸精度25±0.04 尺寸精度32±0.25 尺寸精度15±0.02 尺寸精度60±0.04(两处) | 30 | 每超差0.02扣2分 每超差0.05扣5分 |  |
|  |  | 螺纹孔M8 | 10 | 不合格不得分 |  |
| 3 | 一 般 项 目 | 尺寸精度15±0.20 尺寸精度12±0.20 | 10 | 每超差0.02扣2分 每超差0.05扣5分 |  |
|  |  | 角度公差135°±5′（2处） | 10 | 每超差1′扣5分 |  |
|  |  | 表面粗糙度Ra3.2μm(9处) 表面粗糙度Ra6.3μm(2处) | 10 | 每降一个等级扣2分 |  |
|  |  | 两孔精度2×φ10 | 10 | 每超0.02扣5分 |  |
| 4 | 安全 及 文明 生产 | 1.操作过程应正确选用工具、规范操作 2.操作后应清理现场 | 35 | 安全文明生产，过程规范操作结束后关闭电源，清理现场，否则视情况扣1～10分 |  |
| 合计 |  |  | 200 |  |  |

评分人：                            年   月   日

核分人：                            年   月   日

2019年装配钳工操作技能 (二)

考件编号:

注   意   事   项

一、本试卷依据2017年三校生考试大纲命制。

二、请根据试题考核要求，完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

凸形块

（1）本题分值：100分。

（2）考核时间：210分钟。

（3）试题图及技术要求：

2019年装配钳工中级操作技能考核准备通知单(考场)

试题二

（1）材料准备

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q235-A | 61×61×10 | 1 |  |

备料图：

（2）设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 | 2000×1500 |
| 2 | 方箱 | 205×205×205 |
| 3 | 台式钻床 | Z4112 |
| 4 | 钳台 | 3000×2000 |
| 5 | 台虎钳 | 125 |
| 6 | 砂轮机 | S3SL-250 |
| 7 | V型架 | Ⅰ型 |

2019年装配钳工操作技能考核准备通知单(考生)

姓名：               准考证号：

试题二

（1）工、量、刃具准备。

| 名称 | 规格 | 精度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游标高度尺 | 0～300 | 0.02 | 1 |
| 游标卡尺 | 0～150 | 0.02 | 1 |
| 万能角度尺 | 00～3200 | 2＇ | 1 |
| 钢直尺 | 0～150 |  | 1 |
| 刀口尺 | 125 | 1级 | 1 |
| 直角尺 | 100×63 | 1级 | 1 |
| 千分尺 | 25～50 | 0.01 | 1 |
|  | 50～75 | 0.01 | 1 |
| 塞规 | φ10 | H7 | 1 |
| 钻头 | Φ10 φ6.8、 |  | 各1 |
| 丝锥 | M8 |  | 1 |
| 平锉 | 250（1号纹） |  | 1 |
|  | 200（3号纹） |  | 1 |
|  | 150（4号纹） |  | 1 |
|  | 100（4号纹） |  | 1 |
| 三角锉 | 150（3号纹） |  | 1 |
| 什锦锉 |  |  | 1组 |
| 方锉 | 200（2号纹） |  | 1 |
|  | 200（3号纹） |  | 1 |
| 钳工常用工具 | 手锤、手锯、划针、划规、样冲、软钳口、锉刀刷、錾子、铰杠、锯条等 |  |  |

（2）其他小型工具由个人根据加工需求补充准备。

2019年装配钳工操作技能考核评分记录表

考件编号:          姓名:            准考证号:

凸形块评分标准(试题二)

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作前准备 | 劳保用品穿戴整齐 | 15 | 焊前穿好工作服、劳保鞋、手套，缺一项扣5分 |  |
|  |  | 操作前清理 | 20 | 操作台及操作区清理不干净扣1～20分 |  |
|  |  | 划线过程 | 30 | 能够正确进行划线，尺寸设置正确，否则酌情扣分1～30分 |  |
| 2 | 主 要 项 目 保 证 | 平行度公差0.04（三处） | 15 | 每超差0.02扣5分 |  |
|  |  | 尺寸精度30±0.15 尺寸精度20±0.04 尺寸精度26±0.20 尺寸精度40±0.04(两处) | 40 | 每超差0.02扣2分 每超差0.05扣5分 |  |
|  |  | 对称度公差0.06 | 10 | 每超差0.02扣5分 |  |
| 3 | 一 般 项 目 | 尺寸精度12±0.20 | 10 | 每超差0.02扣2分 每超差0.05扣5分 |  |
|  |  | 螺纹孔M8 | 5 | 不合格不得分 |  |
|  |  | 表面粗糙度Ra3.2μm（7处） 表面粗糙度Ra1.6μm(2处) | 10 | 每降一个等级扣2分 |  |
|  |  | 两孔精度2×φ10 | 10 | 每超0.02扣5分 |  |
| 4 | 安全 及 文明 生产 | 1.操作过程应正确选用工具、规范操作 2.操作后应清理现场 | 35 | 安全文明生产，过程规范操作结束后关闭电源，清理现场，否则视情况扣1～10分 |  |
| 合计 |  |  | 200 |  |  |

评分人：                            年   月   日

核分人：                            年   月   日

2019年装配钳工操作技能 (三)

考件编号:

注   意   事   项

一、本试卷依据2017年三校生考试大纲命制。

二、请根据试题考核要求，完成考试内容。

三、请服从考评人员指挥，保证考核安全顺利进行。

导向块

（1）本题分值：100分。

（2）考核时间：300分钟。

（3）试题图及技术要求：

技术要求

1.刮削面每25mm 25mm内的接触点数不少于12点，表面粗糙度不考核。

2.螺纹孔口倒角C1.5。

2019年装配钳工中级操作技能考核准备通知单(考场)

（1）材料准备

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q235-A | 81×55×20 | 1 |  |

备料图：

（2）设备准备

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 | 2000×1500 |
| 2 | 方箱 | 205×205×205 |
| 3 | 台式钻床 | Z4112 |
| 4 | 钳台 | 3000×2000 |
| 5 | 台虎钳 | 125 |
| 6 | 砂轮机 | S3SL-250 |
| 7 | V型架 | Ⅰ型 |

| 名称 | 规格/mm | 精度/mm | 数量 |  |  | 名称 | 规格/mm | 精度/mm | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高度游标卡尺 | 0~300 | 0.02 | 1 |  |  | 锯条 |  |  | 自定 |
| 游标卡尺 | 0~150 | 0.02 | 1 |  |  | 锤子 |  |  | 1 |
| 外径千分尺 | 0~25 | 0.01 | 1 |  |  | 样冲 |  |  | 1 |
|  | 25~50 | 0.01 | 1 |  |  | 划针 |  |  | 1 |
|  | 50~75 | 0.01 | 1 |  |  | 钢直尺 | 150 |  | 1 |
| 游标万能角度尺 | 0~°320° | 2′ | 1 |  |  | 狭錾子 |  |  | 1 |
| 90°角尺 | 100 63 | 0级 | 1 |  |  | 粗扁锉 | 300 |  | 1 |
| 刀口形直尺 | 100 |  | 1 |  |  | 中扁锉 | 250，200 |  | 各1 |
| 塞规 | φ10 | H8 | 1 |  |  | 细扁锉 | 200，150 |  | 各1 |
| 螺纹塞规 | M10 | H7 | 1 |  |  | 细三角锉 | 150 |  | 1 |
| 手用直铰 | φ10 | H8 | 1 |  |  | 平面刮刀 |  |  | 1 |
| 麻花钻 | φ4，φ8.4φ9.8，φ12 |  | 各1 |  |  | 软钳口 |  |  | 1副 |
|  |  |  |  |  |  | 锉刀刷 |  |  | 1 |
| 丝锥 | M10 | 7H | 1副 |  |  | 毛刷 |  |  | 1 |
| 铰杠 |  |  | 1 |  |  | 油石 |  |  | 1 |
| 锯弓 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

2019年装配钳工操作技能考核准备通知单(考生)

姓名：               准考证号：

工、量、刃具准备

2019年装配钳工操作技能考核评分记录表

考件编号:          姓名:            准考证号:

导向块评分标准(试题三)

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 单项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作前准备 | 劳保用品穿戴整齐 | 15 | 焊前穿好工作服、劳保鞋、手套，缺一项扣5分 |  |
|  |  | 操作前清理 | 20 | 操作台及操作区清理不干净扣1～20分 |  |
|  |  | 划线过程 | 30 | 能够正确进行划线，尺寸设置正确，否则酌情扣分1～30分 |  |
| 2 | 刮 削 | 每25 25内接触点数≥12 | 15 | ≥点得14分;8~12点得7分;≤8点全扣 |  |
|  |  |  | 5 | 超差全扣 |  |
|  |  | 55±0.023 | 5 | 超差全扣 |  |
|  |  | 无刮削缺陷 | 5 | 超差全扣 |  |
| 3 | 锉 削 | 80±0.037 | 10 | 超差全扣 |  |
|  |  | 20−0.052040−0.0620 | 15 | 超差1处扣5分 |  |
|  |  |  | 10 | 超差1处扣2分 |  |
|  |  | Ra≤3.2μm | 10 | 超差1处扣1分 |  |
| 4 | 铰 削 | φ10H8 | 5 | 超差1处扣1.5分 |  |
|  |  | 18±0.25 | 5 | 超差全扣 |  |
|  |  | 25±0.25 | 5 | 超差全扣 |  |
|  |  | 43±0.2 | 5 | 超差全扣 |  |
|  |  | Ra≤1.6μm | 5 | 超差1处扣1分 |  |
| 5 | 安全 及 文明 生产 | 1.操作过程应正确选用工具、规范操作 2.操作后应清理现场 | 35 | 安全文明生产，过程规范操作结束后关闭电源，清理现场，否则视情况扣1～10分 |  |
| 合计 |  |  | 200 |  |  |

评分人：                            年   月   日

核分人：                            年   月   日

第二部分  电工复习题

（一）电气理论

1、电荷的基本单位是（   ）。
       A、安秒        B、 安培         C、库仑          D、千克
2、 1安培等于（   ）微安。
       A、 103         B、 106          C、 109           D、 102
 3、 产生串联谐振的条件是（ ）。
       A、 XL＞Xc      B、XL＜Xc       C、 XL＝Xc        D、XL≥Xc

4、电路主要由负载、线路、电源、（  ）组成。
       A、变压器      B、开关          C、发电机      D、仪表
 5、交流电的三要素是指最大值、频率、（  ）。
       A、相位        B、角度          C、初相角      D、电压
 6、正弦交流电的有效值等于最大值的（   ）。
       A、1/3          B、 1/2           C、 2           D、 0.7
7、阻值不随外加电压或电流的变化而改变的电阻叫（  ）。
       A、 固定电阻    B、可变电阻      C、 线性电阻    D、 非线性电阻
8、阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（   ）。
       A、 固定电阻    B、可变电阻      C、 线性电阻    D、 非线性电阻
9、在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等, 中性线电流(    )。
       A、等于零      B、不等于零      C、增大        D、减小
 10、电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程, 在此过程中, 它从( )吸取能量。
       A、 电容        B、 高次谐波      C、电源        D、电感
11、串联谐振是指电路呈纯(      )性。
       A、电阻        B、电容          C、电感        D、电抗
12、 电容器在直流稳态电路中相当于(      )。
       A、短路        B、开路          C、高通滤波器  D、低通滤波器
13、半导体材料的电阻随温度的升高 (     )。
       A、不变        B、增大    C、减小         D、不定
14、在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量(       )。
       A、变化        B、增强          C、交换        D、补充
15、对称三相电势在任一瞬间的(      )等于零。
       A、频率        B、 波形          C、角度        D、代数和
16、导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会产生成一电动势, 它的大小与(   )有关。
       A、电流强度    B、电压强度      C、方向        D、导线有效长度
17、电场力在单位时间内所做的功称为(      )。
       A、 功耗        B、 功率          C、 电功率      D、 耗电量
18、电压互感器的一次绕组的匝数(  )二次绕组的匝数。
       A、大于            B、远大于          C、小于              D、远小于
19、在整流电路中(  )输出的直流脉动最小。
       A、单相半波整流    B、三相全波整流    C、三相桥式整流      D、单相桥式整流
20、在加有滤波电容的单相全波整流电路中, 二极管的导通总是(  )1800
       A、大于            B、小于            C、等于   D、远小于
21、三极管基极的作用是(      )载流子。
       A、发射            B、输送控制        C、收集              D、放大

22、NPN、PNP三极管工作在放大区时, 其发射结(  )。
       A、均加反向电压                          B、均加正向电压

C、NPN管加正向电压，PNP管加反向电压   D、PNP管加正向电压，NPN管加反向电压
23、 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。
       A、一样大          B、一样小           C、前者比后者小       D、前者比后者大
24、二极管的主要特性就是(  )。
       A、整流            B、稳压             C、单向导通           D、反向击穿
25、在整流电路的输出端并一个电容, 主要是利用电容的(      )特性, 使脉动电压变得平稳。
       A. 电压不能突变    B. 滤波        C. 充放电             D. 升压
26、变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造, 主要目的是为了降低(    )。
       A、杂散损耗        B、铜耗        C、涡流损耗           D、磁滞损耗
27、电力系统中以“kWh”作为（   ）的计量单位
       A、电压            B、电能       C、电功率               D、电位
28、当参考点改变时，电路中的电位差是（   ）。
       A、变大的          B、变小的      C、不变化的             D、无法确定的
29、 电路由（   ）和开关四部分组成。
      A、电源、负载、连接导线           B、发电机、电动机、母线

C、发电机、负载、架空线路          D、电动机、灯泡、连接导线
30、 参考点也叫零点位点它是由（   ）的。
       A、人为规定    B、参考方向决定的   C、电位的实际方向决定的 D、大地性质决定的
31、正弦交流电的幅值就是（    ）。
       A、正弦交流电最大值的2倍       B、正弦交流电最大值    C、正弦交流电波形正负之和  D、正弦交流电最小值
32、运动导体切割磁力线而产生最大电动势时，导体与磁力线间的夹角应为（     ）。
       A、 0°      B、30°         C、45°             D、90°
33、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的（  ）。
       A、中性点     B、参考点       C、零电位点              D、接地点          
34、三相交流电正序的顺序是（   ）
       A、 U、V、W。     B、  V、U、W。      C、  U、W、V。     D、  W、V、U。

35、 解决放大器截止失真的方法是(  )。

A、增大上偏电阻 B、减小集电极电阻 C、减小上偏电阻  D、增大集电极电阻

36、互感系数的符号是(  )。

A、M        B、 L        C、S        D、H

37、单相电动机回路电容开路或虚焊故障，可用(  )判断。

A、同容量的好电容器并联试验       B、万用表电压档

C、万用表电流档                   D、万用表欧姆档直接测量

38、自感电动势的大小，可由(  )来确定。

A、欧姆定律       B、楞次定律        C、法拉弟定律        D、焦耳定律

39、电压互感器安装时，不应出现下列哪种情况(  )。

A、铁芯接地 B、副边线圈接地C、铁芯和副边线圈同时接地 D、副边线圈短路

40、三相桥式半波整流电路的直流最大输出高压为输入电压的(  )倍。

A、0.45           B、0.9            C、1.17           D、2.34

41、涡流是一种(  )。

A、感应电压     B、感应电动势      C、感应电流      D、自感电动势

42、晶体三极管在(  )时，流过集电极的电流IC≈0，相当于开关断开。

A、饱和       B、截止       C、放大       D、过损耗

43、均匀磁场中，通电直导体与磁力线成(  )角时导体受力最大。

A、0°      B、180°      C、90°      D、45°

44、型号为KP100-20的晶闸管的额定通态平均电流为(  )安。

A、100    B、200    C、500      D、20

45、下列集成电路中具有记忆功能的是(  )电路。

A、与非门     B、或非门       C、RS触发器      D、异或门

46、一只3欧电阻和一感抗为4欧的电感串联接在10V的交流电源上，则电感上的电压为(  )。

A、57V        B、10V        C、8V        D、4V

47、在闭合电路中，电源端电压随负载的减小而(  )。

A、减小        B、增大        C、不变        D、不确定

48、涡流的产生是下列哪种现象(  )。

A、自感        B、电流热效应        C、互感        D、导体切割磁力线

49、已知某三极管的集电极电阻RC＝1KΩ，电源电压UGB＝6V，三极管的发射极直接接地，则三极管截止时的集电极电流为(  )。

A、6mA        B、0        C、∞        D、5.3mA

50、下列哪些地方各点的磁感应强度相同(  )。

A、地球同经度线各点  B、地球同纬度线各点  C、U型磁场周围     D条形磁场四周

51、分析和计算复杂电路的主要依据是(  )。

A、欧姆定律  B、基尔霍夫定律 C、欧姆定律和基尔霍夫定律  D、叠加原理

52、架设高压电力线路要避开通讯线路主要原因是避免(  )。

A、电力线杆倒杆砸坏通讯线路  B、高压线串入通讯线路

C、通讯杆倒杆影响电力线路    D导线周围磁场对通讯信号的干扰

53、阻容移相桥触发电路适用于(  )的电路。

A、大功率              B、大功率和控制精度不高

C、大功率和控制精度高  D小功率和控制精度不高

54、磁场强度与导体中电流的(  )。

A、大小成正比     B、平方成正比      C、大小成反比      D、大小无关

55、通电线圈内插入铁芯后，它的磁场将(  )。

A、增强        B、减弱        C、不变   D、增强或减弱

56、磁阻越大，材料的导磁性越(  )。

A、好        B、差        C、无影响     D、不稳定

57、射极输出器是一种(  )负反馈放大器。

A、电压串联      B、电压并联      C、电流串联      D、电流并联

58、目前电子电路中常用三端稳压块为集成电路提供稳定的(  )。

A、直流电流    B、交流电流     C、直流电压     D、交流电压

59、三相半波可控整流电路中，各相触发脉冲相差为(  )。

A、90°       B、120°    C、180°      D、360°

60、磁路基尔霍夫第二定律的数表达式是(  )。

A、U＝IR    B、∑IR＝∑E    C、∑（NI）＝∑（HL）  D、∑φ＝∑（HL）

61、在逻辑运算中，1＋1＝(  )。

A、2        B、1        C、0        D、-1

62、下列不属于射极输出器特点的是(  )。

A、电压放大倍数近似为1，没有电压放大作用，也没有电流放大作用

B、输出电压与输入电压同相位

C、输入电阻大，输出电阻小

D、频率响应好，稳定性好。

63、通过任一闭合面的磁通的(  )等于0。

A、和       B、代数和        C、数量        D、差值

64、对任一闭合磁路而言，磁路磁压降的代数和等于(  )。

A、电压降代数和   B、电流乘磁阻    C、零      D、磁动势的代数和

65、磁路中的磁阻的单位是(  )。

A、欧姆           B、享             C、1/享          D、安

66、变压器的作用原理是什么(  )。

A、绕组的匝比等于电压比           B、原、副边绕组的耦合

C、由于磁通的变化而产生电势       D、根据电磁感应原理

67、单相全波可控整流电路中，各触发脉冲相差为(  )。

A、90°       B、120°       C、180°       D、360°

68、下列可控硅整流电路调试方法哪个是错误的(  )。

A、先调控制回路，后调主回路         B、先调主回路，后调控制回路

C、先检查交流，后检查直流           D、线路送电要分块

69、用万用表的(  )档测量晶体二极管，判别其极性。

A、直流电压       B、交流电压       C、直流电流       D、欧姆

70、对差动放大电路的输入信号叙述正确的是(  )。

A、共模信号是有用的信号                 B、差模信号是要设法抑制的信号

C、差模信号和共模信号都是有用的信号     D、差模信号是有用的信号，共模信号是要设法抑制的信号

71、晶体三极管(  )时UCe≈0，电阻很小，相当于开关闭合。

A、饱和      B、截止      C、放大      D、过损耗

72、磁场是(  )。

A、磁体周围存在磁力作用的区域   B、单位面积的磁通量

C、电磁感应效应                 D、自由空间的导磁系数

73、 在闭合电路中，电源端电压随负载的增大而(  )。

A、减小        B、增大        C、不变        D、不确定

74、若换向器表面有严重的灼伤或不平、不圆、局部凸凹应(  )。

A、用150号砂布打磨处理       B、用100号砂布打磨处理

C、用机床车削到要求的光洁度   D、用180号砂布打磨处理

75、 单相桥式半控整流电路的直流最大输出高压为输入电压的(  )倍。

A、0.45           B、0.9            C、1.17           D、2.34

76、在进行短路计算时，若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算，那么这种方法称之为(  )。

A、短路容量法        B、欧姆法        C、标么制法       D、有名单位制法

77、互感系数的单位是(  )。

A、欧姆    B、伏     C、1/亨     D、亨

78、楞次定律表明感生电流产生的磁通总是抵抗原磁通的(  )。

A、大小     B、方向     C、通过     D、变化

79、涡流的产生可使(  )。

A、铁芯发热     B、电流增大    C、电流减小    D、线圈电阻减小

80、 三相全控桥式整流电路由三只共阴极(  )与三只共阳极晶闸管组成。

A、场效应管       B、二极管         C、晶闸管         D、晶体管

电气中升高理论试题答案

1C 2B 3C 4B 5C 6D 7C 8D 9B 10C 11A 12B 13C 14C 15D 16D 17C 18B 19C 20B21B 22B 23C 24C 25C 26C 27B 28C 29A 30A 31B 32D 33A 34A 35D 36A37A 38C 39D 40C 41C 42B 43C 44A 45C 46C 47B 48C 49B 50B 51C 52D 53D 54A 55A 56B 57A 58C 59B 60C 61B 62A 63B 64D 65C 66D 67C 68B 69D 70D 71A 72A 73A 74C 75B 76C 77D 78D 79A 80C

（二）电气高理论

- 熔断器的文字符号是（ ）。

A、FU    B、SQ   C、KM   D、FR

- 低压验电笔用于交流验电时，交流电压范围为（ ）

A、60V以下   B、60V-500V   C、500V以上   D、1000V以上

- 兆欧表使用前指针在（ ）位置

A、任意位置   B、无穷大位置   C、零点位置   D、正中位置

4、将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为( )运行。

A、空载           B、过载           C、负载           D、满载

5、在NPN型晶体三极管放大电路中，若基极与发射极短路，则晶体三极管( )。

A将深度饱和        B将截止

C集电结将正偏      D发射结将反偏

6、当线圈中磁通增加时，感应电流的磁通与原磁通方向( )。

A相同        B相反    C无关        D相同或相反

7、电压测量法是在给设备或电路(  )的情况下，通过测量关键的电压（或电位）大小并同正常值比较，从而寻找故障点的方法。

A无规定     B不通电    C通电或不通电均可   D通电

8、在检修收音机时，如有可疑的元件，可以用(  )，这时如故障消除，就证明所怀疑的元件的确是坏了，应该更换。

A万用表测量电压                    B适当仪器测量波形

C完好的类似元件代替它试一下        D万用表测量电流

9、电气设备金属外壳接地属于下列哪种类型接地(  )。

A工作接地              B保护接地

C过电压保护接地        D防静电接地

10、两只额定电压相同的电阻，串联接在电路中，则(    )。

A、阻值较大的电阻发热量较小   B、阻值较大的电阻发热量较大

C、两者发热没有明显差别　     D、两者发热情况无法确定

11、万用表的转换开关是实现(   )。

A、照明开关                 B、万用表电流接通的开关

C、接通被测物的测量开关     D、各种测量种类及量程的开关

12、在值班期间需要移开或越过遮栏时(   )。

A、必须有领导在场           B、必须先停电

C、必须有监护人在场         D、自行处置

13、电力变压器的油起(  )作用。

A、绝缘和防锈               B、绝缘和灭弧

C、绝缘和散热               D、润滑与防锈

14、三相半波可控整流电路大电感负载无续流管的控制角α移相范围是(  )。

A、0～120°       B、0～150°       C、0～90°        D、0～60°

- 将日光灯、镇流器、启辉器、开关等接入电源后，开灯时日光灯亮，关灯后仍有微光闪，原因可能是 （  ）

- 电源电压高     B、电源电压低  C、灯的零、火线接反    D、灯管损坏

- 熔断器在电路中的作用是（  ）。

- 过载保护               B、短路保护

C、过电压保护             D、限位保护

- 时间继电器在电路中的作用是（  ）

A、继电器动作倒计时              B、扩充触点容量和数量

C、记录动作时间                  D、延时断开或接通电路

18、下列哪项不是中间继电器在电路中的作用是（  ）

A、代替小型接触器                B、扩大触点容量

C、扩大触点数量                  D、手动开关

19、下列哪项不是接触器组成部分（  ）。

A、电磁机构                B、触头机构

C、脱扣机构                D、灭弧机构

20、电路过载时热继电器中双金属片的弯曲是由于双金属片（  ）。

A、通过的电流不同                B、热膨胀系数不同

C、机械强度不同                  D、所受压力不同

21、黄绿相间的双色线按电气规范只能用作（  ）

A、相线    B、零线    C、地线      D、网线

22、在机床电气控制中采用两地控制方式，则其控制按钮的联接规律是（  ）。

A、起动按钮并联，停止按钮串联            B、起动按钮串联，停止按钮并联

C、起动按钮和停止按钮都并联              D、起动按钮和停止按钮都串联

23、三相异步电动机反接制动的优点是（   ）。

A、制动平稳        B、能耗小   C、制动迅速        D、定位准确

24、三相异步电动机正反转控制，要求控制电路中有（  ）连接。

A、自锁    B、记忆    C、互锁     D、禁止

25、下列电器不能实现短路保护的是（  ）

A、热继电器    B、熔断器    C、空气开关     D、过电流继电器

26、三相笼型异步电动机改变转向只需（  ）。

A、将三相电源中的任意两相对调      B、将三相电源循环对调

C、将三相绕组接成星型              D、将三相绕组接成角型

27、三相电源引入线采用（  ）标记

A、U、V、W    B、L1、L2、L3      C、a、b、a     D、A、B、C

28、交流接触器线圈断电但衔铁不释放，可能的原因是（  ）。

A、衔铁失去磁性                B、线圈断路

C、触头粘连                    D、复位弹簧被拉长，失去弹力

29、下列不属于主令电器的是（  ）。

A、按钮         B、行程开关         C、主令控制器       D、刀开关

30、下列不属于机械设备的电气工程图是（  ）。

A、电气原理图    B、电器位置图     C、安装接线图     D、电器结构图

31、接触器是一种自动控制电器，其作用是：（  ）

A、不频繁通、断电路不具备任何保护功能。B、频繁通、断电路，不具备任护功能。     C、频繁通、断电路，具有一定保护功能D、不频繁通、断电路，具有一定保护功能

32、对于有分支磁路，任意取一闭合面，根据磁通的连续性可知进入闭合面的磁通一定(  )离开闭合面的磁通。

A、大于           B、小于           C、等于          D、大于或小于

33、低压电器是指工作在交流（  ）V以下的电器装置。

A、380           B、1200          C、220          D、2000

34、在设计机械设备的电气控制工程图时，首先设计的是（  ）。

A、安装接线图    B、电气互连图   C、电器布置图    D、电气原理图

35、在控制线路中，速度继电器所起到的作用是（  ）。

A、过载保护    B、过压保护     C、欠压保护       D、速度控制

36、电位是（  ），随参考点的变化而变化。电压是绝对量，不随参考点的变化而变化。

A、恒定量    B、绝对量     C、变量       D、相对量

37、电容器并联时总电荷等于各电容器上的电荷量（  ）

A、最大值   B、倒数之和     C、平均值       D、之和

38、低压断路器的额定电压和额定电流应（  ）线路的工作电压和计算负荷电流。

A、小于   B、不小于     C、2倍于       D、等于

39、测量电压时，电压表应与被测电路（  ）。

A、并联   B、串联     C、正接       D、反接

40、漏电保护开关跳闸后，排除电路故障后，漏电保护开关（  ）。

A、复位后继续使用  B、需要更换 C、可以再用一次 D、需要更换为大一档的开关

41、 直流差动放大电路可以(  )。

A、放大共模信号，抑制差模信号 B、放大差模信号，抑制共模信号

C、放大差模信号和共模信号     D、抑制差模信号和共模信号

42、直流放大器的级间耦合一般采用(  )耦合方式。

A、阻容 B、变压器 C、电容 D、直接

43、TTL与非门输入端全部接地(低电平)时，输出(  )。

A、零电平 B、低电平  C、高电平 D、可能是低电平，也可能是高电平

44、三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、重量轻、(  )等优点。

A、调速性能好  B、价格低  C、功率因数高   D、交直流两用

45、三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由旋转磁场与(  )共同作用产生的。

A、定子电流  B、转子电流 C、转子电压  D、电源电压

46、处于放大状态的三极管，其工作状态为(  )。

A、发射结正偏，集电结反偏   B、发射结反偏，集电结反偏

C、发射结正偏，集电结正偏   D、发射结反偏，集电结正偏

47、电压互感器的二次侧接(  )。

A、频率表  B、电流表  C、万用表  D、电压表

48、电能表的电流线圈(  )在电路中。

A、混联  B、串联  C、并联  D、互联

49、剥线钳的钳柄上套有额定工作电压 500V的(  )。

A、木管  B、铝管  C、铜管  D、绝缘套管

50、钳形电流表与普通电流表相比，其测量误差（  ）。

A、较小  B、较大  C、为零  D、相同

51、通电导体产生的磁场方向与(  )有关。

A、磁场强度   B、磁力线方向     C、电流方向     D、感生电动势方向

52、型号为KP5-20的晶闸管的额定通态平均电流为(  )安。

A、5    B、50    C、500      D、20

53、 自动重合闸装置只适用于(  )线路。

A、电缆    B、架空     C、动力     D、照明

54、滑动轴承运行中油温不要超过(  )。

A、90℃       B、80℃       C、70℃       D、60℃

55、电力变压器储油柜的作用是(  )。

A、为器身散热        B、防止油箱爆炸

C、使油箱内部与外界空气隔绝，在温度变化时对油箱内的油量起调节作用D、储存油

56、有“220V、100W”和“220V、60W”白炽灯两盏，串联后接入220V交流电源，其亮度情况是(  )。

A、100W灯泡最亮  B、60W灯泡最亮 C、两只灯泡一样亮    D、两只灯泡将烧坏

57、测量电力电缆绝缘电阻时，1000V及以上的电缆用2500V兆欧表，摇速达120转/分后，应读取(  )以后的数值。

A、0.5分钟        B、1分钟          C、2分钟          D、3分钟

58、互补对称OTL功率放大电路每个三极管承受最高反向电压是(  )。

A、2.5Ec       B、2Ec       C、Ee       D、0.5Ee

59、 在逻辑电路中，A·0＝(  )。

A、A      B、1      C、0      D、-1

60、改变单结晶体管触发电路的振荡频率一般应采用改变什么的方法(  )。

A、发射极电阻      B、电源电压     C、振荡电容     D、单结晶体管的电流

61、三相半波可控整流电路中，每只晶闸管正向通态平均电流为负载平均电流的(  )。

A、1       B、1/2        C、1/3       D、1/6

62、 阻容耦合放大器是用来放大(  )信号的放大器。

A、直流电压信号    B、交流电压信号   C、直流电流信号   D、交流电流信号

63、双稳态触发脉冲过窄，将会使电路出现的后果是(  )。

A、空翻      B、正常翻转      C、触发而不翻转      D、上述说法都对

64、 单向可控硅导通后，要使其关断，应采取下列哪种措施(  )。

A、阳阴极之间加反向电压       B、阳阴极之间加正向电压

C、减小触发极触发电压         D、减小触发极触发电流

65、三相同步电动机的转子在(  )时才能产生同步转矩。

A、直接起动        B、同步转速        C、降压起动        D、异步起动

66、运算放大器实质上是一种具有(  )放大器。

A、深度正反馈                      B、深度正反馈的高增益

C、深度负反馈的高增益多级直接耦合  D、深度负反馈的高增益多级变压器耦合

67、隔离开关不能用于下述哪种操作(  )。

A、切断短路电流                      B、切断小电流，隔离带电设备

C、隔离电源，倒闸操作，切断小电流    D、隔离电源，隔离故障，侧面操作

68、 一台变压器的变压比为1：10，当它的原边接到220伏的交流电源上时，副边输出的电压是(  )伏。

A、220       B、22       C、2200       D、22000

69、在决定一件事情的条件中，只要有一个条件具备时，这件事情就能实现，这种关系称为逻辑(  )。

A、与           B、或            C、非             D、异或

70、关于隔离开关的作用下列哪个叙述是对的(  )。

A、用于切断负荷电流             B、用于切断短路电流

C、切断小电流，隔离带电设备     D、仅起隔离作用，不能操作任何电流

71、热电偶用于把温度信号变成(  )信号。

A、电压信号       B、电流信号        C、脉冲信号        D、数字信号

72、 下列哪一项不是表征电网经济运行的基础数据(  )。

A、日平均负荷  B、日负荷率    C、用电设备返修率    D、变压器利用率

73、 直流发电机需要经常进行维护保养的部件是(  )。

A、电枢绕组     B、励磁绕组     C、轴承      D、换向器和电刷

74、 不属于自动控制系统中基本环节的是(  )。

A、反馈环节，放大环节   B、补偿环节，稳定环节 C、给定环节    D、执行环节

75、高压线路的档距城市和居民区为(  )。

A、25～30mm     B、60～100mm     C、100～150mm     D、150～170mm

76、做电力电缆中间头时，要求导体接触良好，其接触电阻应小于等于线路中同一长度导体电阻的(  )倍。

A、1       B、1.2        C、1.5       D、2

77、目前，电缆断线故障多数采用哪种仪器来测量(  )。

A、电压表        B、脉冲示波器        C、摇表        D、电流表

78、下列叙述中(  )可以造成直流电机过热。

A、电枢铁心绝缘损坏   B、绝缘老化   C、电枢绕组接地    D、换向器接地

79、晶闸管导通后，通过晶闸管的电流决定于(  )。

A、电路的负载B、晶闸管的通态平均电流 C、触发电压 D、晶闸管阳阴极间电压

80、 晶闸管工作时只有导通和阻断两种状态，因此可用它制成(  )开关。

A、直流无触点   B、直流有触点   C、交流无触点   D、交流有触点

电气中升高实操试题答案：

1A 2B 3A 4C 5B 6B 7D 8C 9B 10B 11D 12C 13B 14C 15C 16B 17D 18D 19C 20B 21C 22A 23C 24C 25A 26A 27B 28C 29D 30D 31C 32C 33B 34D 35D 36D 37D 38B 39A 40A 41B 42D43C 44B 45B 46A 47D 48B 49D 50B 51C 52A 53A 54D 55C 56B 57B 58B 59C 60C61C 62B 63C 64A 65B 66C 67A 68C 69B 70C 71A 72C 73D 74D 75B 76B 77B 78A79A 80C

电气类专业职业技能考核题（A1）

| 照明线路 | 电路图绘制（50分） | 问题1（40分） | 问题2（30分） | 文明生产 （80） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

实操试题、照明电路

考试时间：10分钟。

考试内容：试验台上给出照明实验线路A1

一、严格按照给出的照明实验电路绘制电气原理图。

二、回答问题

1、该电路由哪些元件组成？

- 说出任意两种元件在电路中的作用

电气类专业职业技能考核题（A2）

| 照明线路 | 电路图绘制（50分） | 问题1（40分） | 问题2（30分） | 文明生产 （80） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

实操试题、照明电路

考试时间：10分钟。

考试内容：试验台上给出照明实验线路A2

一、严格按照给出的照明实验电路绘制电气原理图。

二、回答问题

1、该电路由哪些元件组成？

2、合上开关后灯不亮，分析可能的原因有哪些？

电气类专业职业技能考核题（A3）

| 照明线路 | 电路图绘制（50分） | 问题1（40分） | 问题2（30分） | 文明生产 （80） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

实操试题、照明电路

考试时间：10分钟。

考试内容：试验台上给出照明实验线路A3

一、严格按照给出的照明实验电路绘制电气原理图。

二、回答问题

1、该电路由哪些元件组成？

2、说出你所了解的安全用电知识及触电急救方法

第三部分计算机复习题

（一）理论复习题

一、选择题

1.1946年电子计算机ENIAC问世后，冯诺依曼（Von.Neumann）在研制EDVAC计算机时提出两个重要的改进，它们是（  	）

（A）引入CPU和内存储器的概念　（B）采用机器语言和十六进制

（C）采用ASCII编码系统　　　　（D）采用二进制和存储程序控制的概念

2. 下列不是操作系统的是（     ）

（A） Linux  （B）IOS	（C）WinRAR	    D. Ubuntu

3.在Windows操作系统中，一般软件安装程序都使用的名称是（ ）

（A）setup或install   	（B）uninstall	（C）system		（D）xcopy

4.要删除在Windows操作系统中的软件包已经安装的软件，最适当的方法是（     ）

（A）直接删除该软件包所在的文件夹

（B）利用控制面板的「程序和功能」或该软件包的卸载程序

（C）删除桌面上的快捷方式即可

（D）删除程序集中的选项即可

5.在Windows系统中，若在窗口的标题栏上连按双击鼠标左键二下，可完成的操作有（     ）

（A）将窗口最小化   （B）移动窗口位置

（C）关闭窗口       （D）将窗口最大化或还原成原来大小

6．所谓“裸机”指的是（	  　）

（A）单片机                    （B）单板机

（C）只装备操作系统的计算机　　（D）不装备任何软件的计算机

7．完整的计算机硬件系统一般包括外部设备和（		）

（A）运算器和控制器　（B）存储器　（C）主机　（D）中央处理器

8．组成微型计算机的基本硬件的五个部分是（		）

（A）外设、CPU、寄存器、主机、总线

（B）CPU、内存、外存、键盘、打印机

（C）运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

（D）运算器、控制器、主机、输入设备、输出设备

9．能直接与CPU交换信息的存储器是（	）

（A）硬盘　（B）软盘　（C）CD－ROM　（D）内存储器

10．微型计算机中内存储器比外存储器（	）

（A）读写速度快　（B）存储容量大　（C）运算速度慢　（D）以上三种都可以

11．在计算机操作过程中，断电后信息就消失的是（		）

（A）ROM　（B）RAM　（C）硬盘　（D）软盘

12．在微型计算机内存储器中，内容由生产厂家事先写好的是（	）

（A）RAM　（B）DRAM　（C）ROM　（D）SRAM

13．动态RAM的特点是（		）

（A）在不断电的条件下，其中的信息保持不变，因而不必定期刷新

（B）在不断电的条件下，其中的信息不能长时间保持，因而必须定期刷新才不丢失信息

（C）其中的信息只能读不能写

（D）其中的信息断电后也不会丢失

14．配置高速缓冲存储器（Cache）是为了解决（		）

（A）内存与辅助存储器之间速度不匹配问题

（B）CPU与辅助存储器之间速度不匹配问题

（C）CPU与内存储器之间速度不匹配问题

（D）主机与外设之间速度不匹配问题

15．微型计算机中的内存储器，通常采用（		）

（A）光存储器　（B）磁表面存储器　（C）半导体存储器　（D）磁心存储器

16．微型计算机的外存主要包括（		）

（A）RAM、ROM、硬盘　（B）硬盘、光盘

（C）硬盘　RAM、（D）硬盘、ROM、DVD

17．下列各组设备中，全部属于输入设备的一组是（		）

（A）键盘、磁盘和打印机　（B）键盘、扫描仪和鼠标

（C）键盘、鼠标和显示器　（D）硬盘、打印机和键盘

18．微型计算机硬件系统中最核心的部件是（		）

（A）硬盘　　（B）CPU　　（C）内存储器　　（D）I/O设备

19．下列四项中不属于微型计算机主要性能指标的是（		）

（A）字长　　（B）内存容量　　（C）重量　　（D）时钟频率

20．启动Excel 2010中文版时，系统将自动打开一个工作簿文件，该文件的默认名称为（ ）

（A）Book1（B）工作簿1  (C）Sheet1（D）文档1

21．在Excel中，单元格显示“#DIV/0!”错误的可能原因是（ ）

（A）删除公式引用的单元格数据      （B）移动公式引用的单元格数据

（C）公式计算时出现“除以0”的情况  （D）公式中引用的单元格数据为文字数据

22．下列叙述中，正确的一条是（		）

（A）存储在任何存储器中的信息，断电后都不会丢失

（B）操作系统是只对硬盘进行管理的程序

（C）硬盘装在主机箱内，因此硬盘属于主存

（D）硬盘驱动器属于外部设备

23．下列四种软件中，属于系统软件的是（		）

（A）WPS 　（B）Word    (C)Windows    (D)Excel

24．软件可分为系统软件和（		）软件

（A）高级　（B）专用　（C）应用　（D）通用

25．目前各部门广泛使用的人事档案管理、财务管理等软件，按计算机应用分类应属于（		）

（A）实时控制　（B）科学计算　（C）计算机辅助工程　（D）数据处理

26．按下鼠标左键在同一驱动器不同文件夹内拖动某一对象，结果（		）

（A）移动该对象　（B）复制该对象　（C）无任何结果　（D）删除该对象

27．在Word2010中输入文字时，能够实现“插入”和“改写”状态切换的键位是（ ）

（A）Tab  （B）Backspace  （C）Alt  （D）Insert

28.在Word 2010中，将插入点快速定位到文档结尾处的键盘快捷键为（ ）

（A）End  （B）Ctrl+End  （C）PgDn  （D）Shif+End

29.哪项是人们可以通过发帖进行对话的在线讨论网站？(    )

（A）广告    （B）VoIP    （C）论坛     （D）聊天室

30.哪项允许用户隐藏某个电子邮件地址，使其不被其他收件看到？(   )

（A）抄送     （B）密件抄送      （C）回复    （D）全部回复

31哪项会将收到的电子邮件副本自动发送到指定的电子邮件地址？(    )

（A）回复    （B）外出     （C）自动转发    （D）自动回复

32．如果电子邮件到达时，你的电脑没有开机，那么电子邮件将（		）

（A）保存在服务商的主机上　（B）退回给发件人

（C）过一会对方再重新发送　（D）永远不再发送

33．电子邮件地址Wang@263.net中没有包含的信息是（		）

（A）发送邮件服务器　（B）接收邮件服务器　（C）邮件客户机　（D）邮箱所有者

34．用IE浏览上网时，要进入某一网页，可在IE的URL栏中输入该网页的（		）

（A）只能是IP地址　（B）只能是域名　（C）实际的文件名称　（D）IP地址或域名

35．浏览器的标题栏显示“脱机工作”则表示（		）

（A）计算机没有开机　（B）计算机没有连接因特网

（C）浏览器没有联机工作　（D）以上说法都不对

36．在高级搜索中哪一符号不表示同时满足多个关键词（		）

（A）“AND”　（B）“＋”　（C）空格　（D）“NOT”

37．下列的URL中，具有身份验证与加密通讯的网站地址是（ ）

（A）http://wenku.baidu.com  （B）http://weibo.com

（C）http://www.sina.com.cn  （D）https://www.linkedin.com

38若您想要变更Internet Explorer中的预设首页，应该修改（ ）

（A）收藏夹   （B）Internet选项  （C）自定义及控制 (>设置>主页)  （D）视图

39.在IE浏览器中，如果想搜索北京电视台之外的所有电视台信息，输入正确的方式为（ ）

（A）电视台 +北京 （B）北京电视台 （C）电视台or北京 （D）电视台 -北京电视台

40.接入Internet的每一台主机都有一个唯一的可识别地址，称作（ ）

（A）URL  （B）邮件地址  （C）IP地址  （D）域名

二、填空题

1．1 G Bytes相当于______________M Bytes。

2．16个二进制位可表示的最大的整数是__________。

3．微型计算机的运算器由算术逻辑运算部件（ALU）、___________和___________　　   　　组成。

4．内存中每个用于数据存取在基本单元都被赋予一个惟一的编号，称为_____________。

5．在CPU中，用来暂时存放数据、指令等各种信息的部件是_____________。

6．十六进制数F所对应的二进制数是_____________。

7．已知字符“A”的ASCII码为65，则“F”的ASCII码值为_____________。

8．十进制数59所对应的二进制数是_____________。

9．十进制数87转换成二进制数是_____________。

10．存储器一般可以分为主存储器和_____________两种。

11．内存储器按工作方式分可分为_____________、_____________两类。

12. 应用程序锁定时，应使用以下哪个管理器_____________。

13. 管理计算机电量使用方式的硬件和系统设置集合的名称_____________。

14．要在收藏夹中保存网页，可以通过“收藏”菜单中的_____________命令来实现。

15．如果长时间地在网上浏览，较早浏览的网页可能已经被更新，这时为了得到最新的网页信息，可通过单击_____________按钮来实现网页的更新。

16．想改变浏览器中的安全级别，可以通过单击_____________菜单，选择“Internet选项”，然后再单击“安全”标签，调整安全级别滑块来完成。

17．在Excel中提供了分类汇总的功能，汇总时先按工作表排序的字段名进行_____________，然后进行_____________。

18. D5单元格中有公式“=A5+$B$4”，删除第3行后，D4中的公式是_____________。

19．邮箱注册成功后，_____________不可以更改。

20. 邮件服务器的邮件发送协议是_____________。

三、判断题

1. 全球定位系统主要是利用红外线作为传输媒介。（  ）

A . 正确 　　B . 错误

2. “蓝牙”技术指的是一种无线通信技术。（  ）

A . 正确 　　B . 错误

3. Windows 7会自动辨识硬件设备并安装相关驱动程序，方便该硬件设备能立即使用。（）

A . 正确 　　B . 错误

4. 在Windows 7中，文件名中不可以包含空格。（  ）

A . 正确 　　B . 错误

5. 开源软件（英语：Open source software，中文也称：开放源代码软件）是一种源代码可以任意获取的计算机软件，这种软件的版权持有人在软件协议的规定之下保留一部分权利并允许用户学习、修改、增进提高这款软件的质量。（  ）

A . 正确 　　B . 错误

6. 万维网是因特网的一个应用。它只是建立在因特网上的一种网络服务（  ）

A . 正确 　　B . 错误

7. cookie的作用是：记录用户对计算机操作的次数（    ）

A . 正确 　　B . 错误

8. QQ和微信均提供在线文件传输与在线语音通话的功能。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

9. 支付宝钱包是国内领先的移动支付平台，内置信用卡还款、转账、充话费、缴水电煤等贴心服务。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

10. 间谍软件可能在用户不知情的情况下，偷偷安装在用户的计算机上，搜集用户的个人信息、网页浏览习惯等。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

11. 在Word 2010中，既可以使用系统内置的标题样式创建目录，也可以使用用户自定义的标题样式创建目录。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

12. Linux是专为“苹果计算机”设计的操作系统。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

13. 在Windows 7中，打开应用软件的数据文件时，操作系统通常会为原始文件制作一个副本，并以临时文件的形式储存在磁盘上；在关闭文件时，临时文件也会被清除。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

14. 智能型家电或数码相机通常使用嵌入式操作系统。（    ）

A . 正确 　　B . 错误

理论题答案

一、选择题

1. D　2. C　3.A　 4.B 　5.D　6. D　7.C　 8.C　 9.D　 10.A

11.B　12.C  13.B　14.C　15.C　16.B　17.B　18.B　19.C　20.B

21.C　22.D　23.C　24.C　25.D　26.A　27.D　28.B　29.C　30.B

31.C　32.A　33.C　34.D　35.C　36.D  37.D　38.B　39.D　40.C

二、填空题

1.1024

2.65535

3.累加器，通用寄存器

4.地址

5.寄存器

6.1111

7.70

8.111011

9.1010111

10.辅助存储器

11.随机存储器，只读存储器

12.任务管理器

13.电源计划

14.添加到收藏夹

15.刷新

16.工具

17.排序，汇总

18.=A4+$B$4

19.邮箱地址

20.SMTP

三、判断题

BAABA，BBAAA，ABAA

（二）上机操作题

1.word部分

使用素材文件“哲学的历程”，完成以下操作

（1）调整第1段文字字体为「华文楷体」，居中对齐，大小为25pt。(字体2分，对齐2分字号1分)

（2）第2段文字中文字体为「微软雅黑」、西文字体为「Arial」，加上字符底纹，行间距调整为1.5倍。（字体2分，字符底纹2分，行距1分）

（3）第3段文字设置首字下沉2行。（首字下沉3分，下沉2行2分）

（4）文件页眉左侧显示日期，格式为「2018/5/31」，并可以自动更新，中间显示「哲学的历程」。（页眉日期2分，中间显示「哲学的历程」2分，自动更新1分）

（5）在页脚右侧插入页码为「第X页」(X为半角页码), 将新文件以考生自己的考号，储存于「素材」文件夹。（注：接受所有其他默认设置。）（页码2分，保存3分）

2.word部分

使用素材文件“哲学的历程”，完成以下操作

（1）第1段文字应用“标题1”样式，居中对齐。（样式3分 ，居中2分）

（2）将第2段的字体颜色改为红色，字体大小改为20磅，首行缩进2字符。（红色1分，字号2分，缩进2分）

（3）将文档中的段后间距改成6磅，行间距为1.5倍。（注：接受所有其他默认设置）（段后间距2分，行间距3分）

（4）第3、4段文字平均分为2栏，以分隔线间隔。每段文字都从分栏位置开始。（两栏2分，分隔线2分，每段一栏1分）

（5）第3段文字加底纹，设置字体为「幼圆」，将新文件以考生自己的考号，储存于「素材」文件夹。（底纹2分，字体2分，保存3分）

3.Word部分

使用素材文件“哲学的历程”，完成以下操作

（1）文件内容以「两端对齐」方式对齐，设中文字体为「新宋体」、西文字体为「Arial」，字号为12pt。（两端对齐2分，字体2分，字号1分）

（2）除第1段外，其他段落段前间距6磅，首行缩进两个字符。（段前间距2分，缩进3分）

（3）第2段文字，加上字符边框及底纹。（边框2分，底纹3分）

（4）最后一段文字套用「圆角矩形」文本框，套用「细微效果-蓝色,强调颜色1」形状样式。

。（文本框3分，形状样式2分）

（5）在页脚右侧插入页码为「第X页」(X为半角页码)，将新文件以考生自己的考号，储存于「素材」文件夹。（注：接受所有其他默认设置）（页码2分，保存3分）

1.Excel部分

使用素材文件“销售报告”，完成以下操作

（1）将单元格A1:I1合并为一个单元格，标题居中。（注：接受所有其他默认设置）（A1:A11合并3分，居中2分）

（2）将工作表套用「表样式浅色2」表格样式。（套用样式2分，「表样式浅色2」3分）

（3）删除“销售数据”表中的第10行。（5分）

（4）创建一个柱形图，显示华北地区每年销售情况，添加数据标签。（数据1分柱形图2分，数据标签2分）

（5）计算每年的销售总计，将新文件以考生自己的考号，储存于「素材」文件夹。（总计2分，存储3分）

2.Excel部分

使用素材文件“销售报告”，完成以下操作

（1）将A1中文字设置字体为「微软雅黑」，字体大小为25磅，将单元格A1:I1合并为一个单元格，并居中。（注：接受所有其他默认设置）（字体1分字号1分合并2分居中1分）

（2）表格外部框线为蓝色双实线，内部为红色单实线。（外框线3分，内部框线2分）

（3）第2行行高设置为20，文字颜色设置为“深蓝，文字2，深色25%”，中部居中对齐。（行高 2，文字颜色2分，中部居中1分）

（4）创建一个饼图，显示2014年各地区销售所占比例，添加数据标签。（数据1，饼图,2分，数据标签2分）

（5）计算每年的销售总计，将新文件以考生自己的考号，储存于「素材」文件夹。（总计2分存储文件3分）

3.Excel部分

使用素材文件“销售报告”，完成以下操作

（1）将A1中文字设置字体为「微软雅黑」，字体大小为20磅，将单元格A1:I1合并为一个单元格，并居中。（注：接受所有其他默认设置）（字体1分字号1分合并2分居中1分）

（2）第2行文字加“水绿色，强调文字5，淡色60%”底纹，文字中部居中对齐。（文字样式2分，底纹2分，居中1分）

（3）设置1-10行行高为20，给表格添加全部边框。（行高2分，边框3分）

（4）计算每年的销售总计。（5分）

（5）设置3-10行文字水平居中，垂直靠右对齐，将新文件以考生自己的考号，储存于「素材」文件夹。（居中1分，右对齐1分，保存3分）

2019年焊接理论

1. 在一段无源电路中，电流的大小与电压成正比，而与(　　)，这就是部分电路欧姆定律。

A、 电阻率成正比       B、电阻率成反比      C、电阻值成正比     D、电阻值成反比

2. 在装配图中，(　　)是不需要标注的。

A、规格尺寸       B、安装尺寸      C、所有零件尺寸      D、其他重要尺寸

3. 氮的元素符号是(    )，氟的元素符号是(     )。

A、H，O       B、H ，N      C、Ni，Fe      D、N，F

4. 焊工的职业守则中，不包括(　　)。

A、爱岗敬业，忠于职守       B、积极参加社会公益活动

C、工作认真负责，严于律自   D、团结合作，主动配合工作

5. 原子是由居于中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的，原子本身呈(　　)。

A、弱电性      B、正电性      C、负电性      D、中性

6. 电压的单位是伏特，用符号(　　)表示。

A、R      B、A      C、W      D、V

7.凡方向不随时间变化的电流就是直流电流，直流电流用字母（ ）。

A、I      B、Im      C、Q      D、R

8. 金属材料传导热量的性能称为导热性，(　　)的导热性能最好。

A、铜      B、铝      C、银      D、铁

9. (   )是铁和碳的化合物，分子式为Fe3C，其性能硬而脆。

A、珠光体      B、铁素体      C、奥氏体      D、渗碳体

10. 碳钢中除含有(　　)元素外，还有少量的硅、锰、硫、磷等杂质。

A、铁、碳      B、铬、碳      C、钼、碳      D、镍、碳

11. 金属材料常用的力学性能指标主要有强度、塑性、冲击韧度和(　　)等。

A、密度     B、粘度      C、长度      D、硬度

12. 根据GB/T 221—2000规定，合金结构钢中，合金元素质量分数的平均值为（ ）时，在合金元素符号后应写成2。

A、1.5%～2.49%     B、1.5%～2.00%      C、2.00%～2.49%      D、2.49%～3.00%

13. 珠光体耐热钢是以铬、钼为基础的具有高温强度和抗氧化性的（ ）。

A、优质碳素结构钢     B、高合金钢      C、中合金钢      D、低合金钢

14. 某些钢在淬火后再进行高温回火的复合热处理工艺称为(　　)处理。

A、正火     B、调质      C、常化      D、综合优化

15. 金属材料随着温度的变化而膨胀、收缩的特性称为(　　)。

A、热膨胀性     B、导热性      C、导电性      D、熔点

16. 能够完整地反映晶格特征的最小几何单元称为（ ）。

A、晶粒     B、晶胞      C、晶面      D、晶体

17. 锻钢一般加热后获得奥氏体组织，这使它的（ ），便于塑性加工。

A、强度高、塑性好     B、强度高、塑性差

C、强度低、塑性好     D、强度低、塑性差

18. 为消除铸件、焊接件及机加工件中残余内应力，应在精加工或淬火前进行的退火方式是（ ）。

A、扩散退火     B、去应力退火      C、球化退火      D、完全退火

19. 钢焊缝金属中的硫会引起(　　)。

A、未熔合     B、热裂纹      C、低温脆性      D、冷裂纹

20. 下列选项中，(　　)不是焊条药皮的组成物。

A、氧化剂     B、合金剂      C、脱磷剂      D、造渣剂

21. 焊接接头冷却到(　　)时产生的焊接裂纹属于冷裂纹。

A、液相线附近     B、固相线附近      C、A1线附近      D、较低温度

22. 焊接工艺参数线能量，又称热输入，它与电弧电压(　　)。

A、成正比     B、成反比     C、无关      D、数值相等

23. 焊缝成形系数过小的焊缝，表示焊道窄而深，容易产生(　　)。

A、咬边      B、夹渣     C、未焊透     D、弧坑

24. (　　)不是防止冷裂纹的措施。

A、焊前预热     B、选用碱性焊条

C、焊后立即后热（消氢处理）   D、限制钢材和焊材中硫的质量分数

25. 决定焊接线能量的参数有焊接电流、电弧电压和(　　)。

A、焊接材料     B、焊缝长度    C、焊接速度     D、焊接时间

26. (　　)是焊缝一次结晶的组织特征。

A、等轴晶     B、粒状晶    C、絮状晶    D、柱状晶

27. 钢焊缝中夹杂物主要有氧化物和(　　)两种。

A、氮化物     B、氟化物    C、磷化物    D、硫化物

28. （ ）不是影响焊接接头性能的因素。

A、焊后热处理     B、焊接工艺方法    C、焊接工艺参数     D、焊接位置

29. (　　)不是钢电弧焊时氢的来源。

A、锈中的结晶水     B、母材和焊丝中的氢

C、潮湿空气中的水蒸汽   D、焊条药皮中的有机物

30. (　　)几乎是熔焊时氮的唯一来源。

A、母材中的氮     B、焊条药皮中的氮化物    C、空气中的氮气     D、焊丝中的氮

31. 脱氧剂的作用是对熔渣和(　　)脱氧。

A、粘结剂    B、稳弧剂    C、电弧气氛    D、焊缝

32. 工件表面锈皮未清除干净会引起(　　)。

A、热裂纹    B、再热裂纹    C、咬边    D、冷裂纹

33. 焊缝中，与氢有关的缺陷是（ ）。

A、咬边    B、夹渣    C、冷裂纹    D、气孔

34. (　　)是种自动埋弧焊常用的引弧方法。

A、不接触引弧法   B、焊丝回抽引弧法    C、高频高压引弧法    D、高压脉冲引弧法

35. 与焊条电弧焊相比，(　　)不是自动埋弧焊的缺点。

A、不能全位置焊   B、形状不规则的焊缝不能焊

C、焊工劳动强度大   D、辅助准备工作量大

36. (　　)不是埋弧自动焊最主要的工艺参数。

A、焊接电流   B、电弧电压    C、焊接速度    D、焊丝伸出长度

37. 埋弧自动焊的坡口形式与焊条电弧焊基本相同，但由于埋弧焊的特点，应采用(　　)。

A、较大的坡口角度    B、较小的坡口角度    C、较大的钝边    D、较大的间隙

38. 厚度12mm钢板对接，焊条电弧焊立焊，单面焊双面成形时，预置反变形量一般为（ ）。

A、0°～1°   B、3°～4°    C、5°～6°   D、7°～8°

39. 埋弧自动焊焊丝直径主要影响(　　)。

A、单道焊缝厚度   B、单道焊缝宽度    C、单道焊缝余高    D、熔合比

40. (　　)不是钨极氩弧焊选择钨极直径的主要依据。

A、焊件厚度   B、焊接电流大小    C、电源种类与极性    D、焊工操作技术

41. (　　)不是手工钨极氩弧焊的工艺参数。

A、氩气流量   B、钨极牌号    C、焊接电流    D、电弧电压

42. 钨极氩弧焊的钨极端部形状采用(　)效果最好。

A、球形    B、锥形尖端    C、锥形平端    D、棱锥形

43. 具有良好的（ ）作用的焊接方法是氩弧焊。

A、容易引燃   B、阴极破碎    C、稳定性差    D、热量分散

44. 氩弧焊的特点是（ ）。

A、完成的焊缝性能优良   B、焊后焊件变形大

C、焊后焊件应力大       D、可焊的材料太少

45. (　　)不是等离了弧的特点。

A、热量集中，温度高   B、电弧稳定性好    C、等离子弧吹力大    D、功率大

46. (　　)不属于等离子弧切割工艺参数。

A、切割电流   B、电源极性    C、工作电压    D、气体流量

47. 等离子弧的获得是机械压缩效应、(　　)和磁收缩效应三种效应共同作用的结果。

A、保护气流压缩效应  B、高压空气压缩效应    C、热收缩效应    D、水射流压缩效应

48. 等离子弧根据电源电极的不同接法和产生的形式不同，可分为转移型、非转移型和(　　)三种形式。

A、热收缩型    B、混合型    C、联合型    D、磁收缩型

49. (   )是CO2焊氮气孔产生原因之一。

A、工件上有锈未清除  B、喷嘴被飞溅物堵塞

C、焊丝表面有油污未清除   D、CO2气体中有水分未去除

50. CO2焊时，焊接速度对(   )影响最大。

A、是否产生夹渣    B、是否产生咬边    C、熔深     D、是否产生裂纹

51. CO2焊用于焊接低碳钢和低合金高强度钢时，主要采用通过焊丝的(   )脱氧方法。

A、碳锰联合   B、碳硅联合    C、硅锰联合   D、铝硅联合

52. (   )不是CO2焊时选择焊接电流的根据。

A、工件厚度   B、焊丝直径    C、坡口形式    D、熔滴过渡形式

53. 粗丝CO2焊中，熔滴过渡往往是以（ ）的形式出现。

A、粗滴过渡   B、射流过渡    C、短路过渡    D、喷射过渡

54. (　　)是珠光体耐热钢的主要合金元素。

A、Cr和Ni    B、Cr和Mn    C、Mn和Mo    D、Cr和Mo

55. 低温钢9Ni钢的最低使用温度为(　　)℃。

A、-40   B、-60    C、-100   D、-196

56. 低温钢焊接时，关键是要保证(　　)。

A、不产生冷裂纹  B、接头的低温强度

C、焊缝的低温耐蚀性能   D、焊缝区和粗晶区的低韧性

57. 普低钢焊接时最容易出现的焊接裂纹是（ ）。

A、热裂纹   B、冷裂纹    C、再热裂纹   D、层状裂纹

58. 16Mn钢在低温条件下焊接应进行适当的（ ）。

A、冷却   B、调质    C、反变形   D、预热

59. 对碳钢的化学分析，(　　)不是经常分析的元素。

A、C   B、Mn    C、Fe   D、P

60. (　　)不是奥氏体不锈钢合适的焊接方法。

A、焊条电弧焊    B、钨极氩弧焊    C、埋弧自动焊    D、电渣焊

61. (　　)不是奥氏体不锈钢的焊接工艺特点。

A、不能进行预热和后热工艺  B、焊前预热

C、要快速冷却   D、一般不进行消除焊接残余应力的焊后热处理

62. 为了防止奥氏体不锈钢焊接热裂纹，希望焊缝金属组织是奥氏体—铁素体双相组织，其中铁素体的质量分数应控制在（ ）左右。

A、30%    B、20%    C、10%    D、5%

63. 奥氏体不锈钢多层多道焊时，层间温度（即各焊道间温度）应低于（ ）℃。

A、350    B、250    C、150    D、60

64. (　　)不是影响焊接性的因素。

A、金属材料的种类及其化学成分  B、焊接方法    C、构件类型   D、焊接操作技术

65. 国际焊接学会推荐的碳当量计算公式适用于(　　)。

A、高合金钢    B、奥氏体不锈钢    C、碳钢和低合金结构钢    D、奥氏体耐热钢

66. 焊接线能量越大，焊接引起的变形(　　)。

A、一样    B、略小    C、越小    D、越大

67. 火焰矫正焊接变形时，加热用火焰一般采用(　　)。

A、碳化焰    B、氧化焰    C、中性焰    D、轻微氧化焰

68. (　　)不是焊接变形造成的危害。

A、降低结构形状尺寸精度和美观  B、降低整体结构组对装配质量

C、引起焊接裂纹   D、矫正变形要降低生产率，增加制造成本

69. 刚性固定法防止焊接变形不适用于(　　)。

A、薄板的焊接  B、低碳钢结构的焊接

C、奥氏体不锈钢结构的焊接   D、容易裂的金属材料和结构的焊接

70. 火焰矫正焊接变形时，最高加热温度不宜超过（ ）℃。

A、1300    B、1100    C、900    D、800

71. 焊接过程是一个不均匀加热的过程，以致在焊接过程中出现应力及变形，焊后导致焊接结构产生（ ）。

A、整体变形    B、局部变形    C、残余应力和残余变形    D、残余变形

72. 由于焊接时温度分布不均匀而引起的焊接应力是（ ）。

A、组织应力    B、热应力    C、凝缩应力    D、以上都不对

73. 物体在力的作用下变形，力的作用卸除后，变形即消失，恢复到原来形状和尺寸，这种变形是（ ）。

A、塑性变形    B、弹性变形    C、残余变形    D、应力变形

74. (　　)不属于破坏性检验。

A、拉伸试验    B、弯曲试验    C、水压试验    D、耐腐蚀试验

75. (　　)不是危害最大的焊接缺陷。

A、裂纹    B、未熔合    C、咬边    D、夹渣

76. 下列缺陷一般除(　　)外，均需进行返修。

A、焊缝表面有裂纹  B、焊缝表面有气孔、夹渣

C、焊缝内部有超过图样和标准规定的缺陷   D、深度不大于0.5mm、连续长度不大于100mm的咬边

77. 磁粉探伤适用于检测(　　)的表面和近表面的缺陷。

A、有色金属    B、奥氏体钢    C、非金属材料    D、铁磁性材料

78. 在射线探伤胶片上呈一条断续的或连续的黑直线（其宽窄取决于对接焊缝坡门根部间隙的大小）的缺陷是（ ）。

A、裂纹    B、未熔合    C、气孔    D、未焊透

79. 外观检验不能发现的缺陷是（ ）。

A、咬肉    B、焊瘤    C、弧坑裂纹    D、内部夹渣

80. 渗透探伤前，应对受检查表面进行清理的深度范围是（ ）。

A、10mm    B、20mm    C、30mm    D、40mm

答案：

1-5      DCDBD      6-10   DACDA

11-15   DCDBA     16-20   BABBC

21-25   DABBC     26-30   DDDBC

31-35   DDCBC     36-40   DCBAD

41-45   BCBAD     46-50   BCCBC

51-55   CCADD     56-60   DBDCD

61-65   BCDDC     66-70   DCCDD

71-75   CBBCD     76-80   DDDDC

焊接复习题（二）

1．焊工在有(　 )的地面焊接、切割时，应穿经过6000V耐压试验合格的防水橡胶鞋。

A、瓷砖           B、水泥地板       C、木地板         D、积水

2．触电事故是电焊操作的主要危险，因为电焊设备的空载电压一般都超过安全电压，

如弧焊整流器的空载电压为(　 　)。

A、50～70kV        B、60～80kV        C、80～100kV       D、50～90V

3．焊接场地应保持必要的通道，人行通道的宽度应(　 　)1.5m。

A、小于或等于     B、小于或大于     C、不小于         D、小于

4．焊接工作前，焊工应对工作服进行安全检查，但(　 　)不属于安全检查内容。

A、是否完好，不应有破损、孔洞、缝隙      B、工作服新旧程度

C、是否扣好衣领和袖子扣                  D、工作服上衣不应穿在工作裤里边

5．焊工的职业守则中，不包括(　 　)。

A、爱岗敬业，忠于职守               B、积极参加社会公益活动

C、工作认真负责，严于律自           D、团结合作，主动配合工作

6．对于平均温度(　 　)的炎热高温天气就属于触电的危险环境。

A、超过40℃                         B、接近30℃

C、偶尔超过30℃                     D、经常超过30℃

7．焊前应检查焊割场地周围(　 　)m范围内，各类可燃易爆物品是否清理干净。

A、1              B、10             C、3             D、无所谓

8．在社会劳动过程中，劳动(　 　)。

A、仅仅是为了个人谋生                      B、仅仅是为了社会服务

C、只是为了个人谋生，而不是为社会服务      D、既是为个人谋生，也是为社会服务

9．职业行为规范首先要从(　 　)这一职业道德开始。

A、诚实守信，办事公道               B、工作认真负责

C、认真学习专业知识                 D、爱岗敬业，忠于职守

10.  外观检验不能发现的缺陷是（  ）。

A、咬肉    B、焊瘤   C、弧坑裂纹    D、内部夹渣

11．焊工应有足够的作业面积，作业面积应不小于(　 　)m2。

A、10              B、20              C、15             D、4

12．对电源没有接地中线的低压电网中的用电器，将用电器的(　 　)用导体线作接地连接以保护人身安全，叫保护接地，接地电阻一般要小于4Ω。

A、输入端         B、内部           C、外壳           D、铁芯

13．施焊前，焊工应对面罩进行安全检查，(　 　)是安全检查重要内容之一。

A、隔热能力      B、反光性能       C、耐腐蚀性能      D、护目镜片深浅是否合适

14．企业信誉的基础是(　 　)。

A、效低的价格    B、较高的产量   C、良好的产品质量和服务   D、较多的社会关系

15．焊接前，焊工应对设备进行安全检查，但(　 　)不属于设备安全检查的内容。

A、机壳保护接地或接零是否可靠       B、焊条是否烘干

C、焊接电缆的绝缘是否完好           D、电焊钳的绝缘是否完好

16．焊接烟尘的来源是由金属及非金属物质在过热条件下产生的(　 　)经氧化、冷凝而形成的。

A、有毒气体       B、高温蒸气       C、中温蒸气       D、低温蒸气

17．焊前应对焊割场地进行安全检查，但(　 　)不属于场地安全检查内容。

A、易燃易爆物是否采取安全措施               B、有无水源与消防灭火器材

C、气瓶与明火热源的距离是否符合要求         D、地面是否干净卫生

18．紫外线对眼睛的伤害，与照射(　 　)，与电弧至眼睛的的距离平方成反比。

A、时间成正比     B、时间成反比     C、与时间无关     D、距离成反比

19．电光性眼炎的发病要经过一定的潜伏期，一般发病在受照后(　 　)。

A、2—3h          B、3—4h          C、6—8h          D、0—1h

20．职业道德的意义中包括(　 　)。

A、有利于推动社会主义物质文明和精神文明建设   B、有利于行业、企业建设和发展

C、有利于个人的提高和发展                     D、以上都是

21．(　 　)是职业道德首先要遵守的职业行为规范。

A、严于律已，吃苦耐劳               B、爱岗敬业，忠于职守

C、谦虚谨慎，团结合作               D、刻苦钻研业务

22．在焊工职业活动、行为有关的制度和纪律中，(　 　)是不属于这个范畴的。

A、安全操作规程   B、履行岗位职责 C、交通法规     D、完成企业分派的任务

23．劳动者通过诚实的劳动，（   ）。

A、仅仅是为了改善自己的生活                 B、仅仅是为了增进社会共同利益而劳动

C、在改善自己生活的同时，也是为建设国家而劳动  D、仅仅是为建设国家而劳动

24．焊工应（  ），但他不属于焊工职业守则。

A、重视安全生产                  B、严于律己，吃苦耐劳

C、认真学习专业知识              D、参加社会公益劳动

25．对于水下或其他由于触电会导致严重二次事故的环境，国际电工标准会规定安全电压为（  ）。

A、24V以下    B、12V以下     C、6V以下     D、2.5V以下

26．施焊前，焊工应对设备进行安全检差，但（  ）不是施焊前设备安全检查的内容。

A、机壳保护接地或接零是否可靠      B、电焊机一次电源线的绝缘是否完好

C、焊接电缆的绝缘是否完好          D、电焊机内部灰尘多不多

27．使用行灯照明时，其电压不应超过（  ）伏。

A、6       B、12     C、24     D、36

28．易燃物品距离钨极氩弧焊场所不得小于（  ）m。

A、5     B、25     C、15       D、10

29．焊接工作前，焊工应对焊工防护鞋进行安全检查，但(　 　)不属于安全检查内容。

A、鞋底是否用绝缘橡胶制做           B、鞋底不应有破损，不能有铁钉

C、绝缘鞋不能潮湿                   D、新旧程度

30.  焊接时，坡口钝边太大，坡口角度太小，焊根未清理干净，间隙太小会造成（  ）。

A、气孔    B、焊瘤    C、未焊透    D、凹坑

31.  焊接电流太小，层间清渣不干净易引起的缺陷是（   ）。

A、未熔合    B、裂纹   C、烧穿   D、焊瘤

32．在可能导电的焊接场所工作时，所用焊工防护手套应经耐电压(　 　)试验，合格后方能使用。

A、1000V          B、2000V          C、2500V          D、3000V

33．焊接前焊工应对所使用的角向磨光机进行安全检查，但(　 　)不必检查。

A、有没有漏电现象                   B、砂轮转动是否正常

C、砂轮片是否有裂纹、破损           D、角向磨光机内部绝缘电阻值

34．保护接地的接地电阻一般要小于(　 　)Ω。

A、4              B、8             C、15             D、20

35．眼睛离电弧（ ），如无防护，经十几秒甚至几秒的紫外线照射，就可能产生电光性眼炎。

A、2m以内         B、1.5m以内     C、1m以内         D、3m以内

36. （  ）不是焊缝内部缺陷。

A、未熔合    B、未焊透    C、焊瘤   D、夹渣

37．等离子切割的水路、气路系统需要更换的管子是（  ）。

A、弯曲盘死结的     B、玷污泥水的     C、接头泄露的    D、老化的

38．为了提高焊接生产的综合经济效益，除掌握材料和能源消耗之外，还应掌握（  ）。

A、市场动态信息             B、质量返馈信息

C、焊接生产人员情况信息     D、新材料、新工艺、新设备应用信息

39．施焊前，焊工应对防护面罩进行安全检查，（    ）是安全检查的重要内容之一。

A、是否漏光      B、反光性能     C、重量是否轻       D、耐腐蚀性能

40.  造成凹坑的主要原因是（  ），在收弧时未填满弧坑。

A、电弧过长及角度不当        B、电弧过短及角度不当

C、电弧过短及角度太小       D、电弧过长及角度太大

41．电焊钳在使用前应进行检查，（  ）是检查内容之一。

A、热膨胀性能     B、导磁性能      C、抗氧化性能   D、装换焊条是否方便

42.  焊接过程中，熔化金属自坡口背面流出形成穿孔的缺陷称为（  ）。

A、烧穿    B、焊瘤   C、咬边   D、凹坑

43．变压器一次电源额定电压U1与二次额定空载电压U20之比等于(    )。

A、一次绕组匝数与二次绕组匝数之和

B、一次绕组匝数与二次绕阻匝数之差

C、二次绕组匝数与一次绕组匝数之比

D、一次绕组匝数与二次绕组匝数之比

44．把直流电转换为交流电，称为逆变，例如利用(　 　)组成振荡电路，通过振荡过程将直流电转换为交流电。

A、电感和磁阻     B、电阻和磁阻     C、电感和电容     D、磁阻和电容

45．等离子弧要求电源具有(　 　)外特性。

A、水平的         B、缓降的         C、陡降的         D、微升的

46．管对接时，焊前应将管端坡口及(　 　)mm范围内，将锈、水、油污等清理干净。

A、10             B、20             C、30             D、40

47．通电导体在磁场中受到（   ）的大小与导体中的电流及导体在磁场中的有效长度成正比。

A、电磁力     B、机械力     C、电场力     D、动力

48．（   ）大小与磁路长度成正比，与铁芯截面面积成反比。

A、电容      B、磁阻     C、电阻    D、电感

49．空气（   ）后由电子和正离子组成。

A、扩散     B、电离      C、分解     D、发射

50．通电导体在磁场中受到电磁力的大小与（   ）。

A、导体中的电流成正比，与导体在磁场中的有效长度成反比

B、导体中的电流及导体在磁场中的有效长度成正比

C、导体中的电流及导体在磁场中的有效长度不成比例

D、导体中的电流成反比，与导体在磁场中的有效长度成正比

51．磁阻大小与磁路（   ）。

A、长度成正比，与铁芯截面面积成反比

B、长度成反比，与铁芯截面面积成正比

C、长度成正比，与铁芯截面面积平方成反比

D、长度平方成反比，与铁芯截面面积成正比

52．变压器工作时其初次级的电流与初次级电压或匝数的关系是（  ）。

A、与初次级电压成正比，与匝数成反比

B、与初次级电压或匝数成反比

C、与初次组电压与反比，与匝数成正比

D、与初次级电压或匝数不成比例关系

53．二氧化碳气体保护焊的供气系统没有(　 　)。

A、气瓶           B、减压器         C、节流阀         D、电磁气阀

54． CO2焊用的CO2气体纯度，一般要求不低于(　 　)。

A、98.0%          B、98.5%          C、99.0%          D、99.5%

55．中厚板对接横焊位置半自动CO2焊应采用(     )。

A、左焊法         B、右焊法         C、立向下焊       D、立向上焊

56．半自动二氧化碳气体保护焊机由电源、送丝机构、(　 　)、焊枪及气路系统构成。

A、焊缝成形装置                     B、引弧和稳弧系统

C、监视系统                         D、控制系统

57．目前穿透型等离子弧焊焊接钛及其合金选用(　 　)作为保护气体。

A、纯氩或氩中加少量氢的混合气体          B、纯氩

C、氮气                                  D、CO2

58．(　 　)是一种CO2焊可能产生的气孔。

A、NO2气孔                              B、CO2气孔

C、氢气孔                               D、氧气孔

59．我国窄间隙埋弧焊焊接钢板最大厚度可达(　 　)mm。

A、200            B、250            C、300            D、400

60. 下列缺陷—般除（  ）外，均需进行返修。

A、深度不大于0.5mm、连续长度不大于100mm的咬边

B、焊缝表面有气孔、夹渣

C、焊缝内部有超过图样和标准规定的缺陷

D、焊缝表面有裂纹

61．等离子弧切割不锈钢、铝等厚度可达(　 　)mm以上。

A、400            B、300            C、250            D、200

62．板材对接要求全焊透，采用I形坡口埋弧自动焊双面焊，要求先焊的背面焊道的熔深（焊道厚度）达到板厚的(　 　)。

A、30%--40%       B、40—50%        C、50%—60%       D、60%--70%

63．  CO2焊的电源种类与极性应采用(    )。

A、交流电源                         B、方波交流电源

C、直流正接                         D、直流反接

64．薄板点焊前焊件表面必须清理，清理时最好用(　 　)清理。

A、钢丝刷         B、钢丝轮         C、砂纸       D、化学方法

65．钨极氩弧焊的喷嘴直径可根据钨极直径按经验公式选择：喷嘴直径：（内径，mm）等于钨极直径的(　 　)倍。

A、8              B、6              C、4～5           D、2.5～3.5

66．CO2焊时，焊接速度对(    )影响最大。

A、是否产生夹渣                     B、是否产生咬边

C、熔深                             D、是否产生裂纹

67．焊条电弧焊立焊操作时，发现椭圆形熔池下部边缘由比较平直轮廓变成鼓肚变圆时，表示熔池温度(　 　)。

A、过高           B、过低           C、稍低           D、适合

68．埋弧自动焊对于厚度(　 　)mm以下的板材，可以不开坡口（采用I形坡口），只需采用双面焊接，背面不用清根，也能达到全焊透的要求。

A、30             B、24             C、18             D、12

69．钨极氩弧焊电源外特性应该是(　 　)外特性。

A、水平           B、缓降           C、陡降           D、上升

70．氩气瓶工作压力为(　 　)Mpa。

A、15             B、18             C、20             D、22

71. 氩气瓶瓶体漆成（   ）色并标有深绿色“氩”字。

A、白    B、铝白    C、淡黄    D、银灰

72. 厚度12mm钢板对接，焊条电弧焊立焊，单面焊双面成形时，预置反变形量一般为（  ）。

A、0°～1°   B、3°～4°    C、5°～6°     D、7°～8°

73．用焊条E5015焊接16Mn钢板对接时，焊机应选用(　 　)。

A、BX1－400       B、BX3－400       C、BX3－300       D、ZX7－400

74．钨极氩弧焊的氩气流量一般可按经验公式确定,即氩气流量(L/min)等于喷嘴直径(mm)的(　 　)倍。

A、0.5            B、0.8—1.2       C、1.5—2.5       D、2.5—3.5

75. 水平固定管对接组装时，按规范和焊工技艺确定组对间隙，而且一般应（  ）。

A、上大下小    B、左小右大   C、上下一样     D、左大右小

76.管件对接的定位焊缝长度一般为10~15mm，厚度一般为（   ）mm。

A、1                B、2～3             C、4               D、5

77.CO2气瓶使用电热预热器时，其电压应采用（ ）伏。

A、36         B、220             C、110            D、380

78. CO2气体保护焊时应（    ）。

A、先通气后引弧         B、先引弧后通气

C、先停气后熄弧         D、先停电后停送丝

79.  在下列焊接缺陷中，对焊接接头脆性断裂影响最大的是（  ）。

A、咬边   B、内部圆形夹渣    C、圆形气孔   D、弧坑冷缩

80. 焊接时常见的内部缺陷有（  ）等。

A、弧坑、夹渣、夹钨、裂纹、未熔合和未焊透

B、气孔、咬边、夹钨、裂纹、未熔合和未焊透

C、气孔、夹渣、焊瘤、裂纹、未熔合和未焊透

D、气孔、夹渣、夹钨、裂纹、未熔合和未焊透

答案：1-5  DDCBB         26-30  DDADC       51-55  ABCDA      76-80  BAADD

6-10  DBDDD         31-35  ADDCC      56-60  DACBA

11-15  DADCB         36-40  CDCAA      61-65  DBDDD

16-20  BDACD         41-45  DADCC      66-70  CADCA

21-25  BCCDD         46-50  AABBB      71-75  DBDBA

焊工技能题（一）

一、试题： 低碳钢板焊条电弧焊对接平焊

1.本题分值：200分

2.考核时间：准备时间15 min；正式操作时间45min；时间允许差：每超过5min扣总分5分，不足5min按5min计算，不得超过额定时间15min。

3.考核形式：实际操作

4.试题内容：

① 焊接方法  焊条电弧焊

② 母材钢号   Q235

③ 焊件尺寸  120×40×10mm    2件

④ 焊接位置   平焊

⑤ 焊件坡口形式   V型坡口，坡口面角度30°±3°

⑥ 焊接材料   焊条E4303 φ3.2mm

⑦工件尺寸如图1所示，坡口形式如图2所示

图1 工件尺寸

图2 坡口形式

二、操作要求

1. 单面焊双面成形 ；

2. 钝边高度与间隙自定；

3. 试件坡口两端不得安装引弧板；

4. 焊前焊件坡口两侧10~20mm清油除锈，试件正面坡口内两端定位焊，长度≯20mm，定位焊时允许做反变形；

5. 焊接过程中劳保用品穿戴整齐；焊接工艺参数选择正确，焊后焊件保持原始状态。

6. 焊接完毕后，关闭电焊机，工具摆放整齐，场地清理干净。

三、否定项

若考生出现下列情况，则应及时终止其考试：

1．工具准备不齐，无法完成考试；

2. 超过规定时间15分钟；

焊工技能题（二）

一、试题： 低碳钢板焊条电弧焊对接平焊

1.本题分值：200分

2.考核时间：准备时间15 min；正式操作时间45min；时间允许差：每超过5min扣总分5分，不足5min按5min计算，不得超过额定时间15min。

3.考核形式：实际操作

4.试题内容：

① 焊接方法  焊条电弧焊

② 母材钢号   Q235

③ 焊件尺寸  120×40×10mm    2件

④ 焊接位置   平焊

⑤ 焊件坡口形式   V型坡口，坡口面角度30°±3°

⑥ 焊接材料   焊条E5015 φ3.2mm

⑦工件尺寸如图1所示，坡口形式如图2所示

图1 工件尺寸

图2 坡口形式

二、操作要求

1. 单面焊双面成形 ；

2. 钝边高度与间隙自定；

3. 试件坡口两端不得安装引弧板；

4. 焊前焊件坡口两侧10~20mm清油除锈，试件正面坡口内两端定位焊，长度≯20mm，定位焊时允许做反变形；

5. 焊接过程中劳保用品穿戴整齐；焊接工艺参数选择正确，焊后焊件保持原始状态。

6. 焊接完毕后，关闭电焊机，工具摆放整齐，场地清理干净。

三、否定项

若考生出现下列情况，则应及时终止其考试：

1．工具准备不齐，无法完成考试；

2. 超过规定时间15分钟；

焊工技能题（三）

一、试题： 低碳钢板焊条电弧焊对接平焊

1.本题分值：200分

2.考核时间：准备时间15 min；正式操作时间45min；时间允许差：每超过5min扣总分5分，不足5min按5min计算，不得超过额定时间15min。

3.考核形式：实际操作

4.试题内容：

① 焊接方法  焊条电弧焊

② 母材钢号   Q235

③ 焊件尺寸  120×40×10mm    2件

④ 焊接位置   平焊

⑤ 焊件坡口形式   V型坡口，坡口面角度30°±3°

⑥ 焊接材料   焊条E5016 φ3.2mm

⑦工件尺寸如图1所示，坡口形式如图2所示

图1 工件尺寸

图2 坡口形式

二、操作要求

1. 单面焊双面成形 ；

2. 钝边高度与间隙自定；

3. 试件坡口两端不得安装引弧板；

4. 焊前焊件坡口两侧10~20mm清油除锈，试件正面坡口内两端定位焊，长度≯20mm，定位焊时允许做反变形；

5. 焊接过程中劳保用品穿戴整齐；焊接工艺参数选择正确，焊后焊件保持原始状态。

6. 焊接完毕后，关闭电焊机，工具摆放整齐，场地清理干净。

三、否定项

若考生出现下列情况，则应及时终止其考试：

1．工具准备不齐，无法完成考试；

2. 超过规定时间15分钟；

老年服务与管理专业操作技能复习题

一、操作技能选择题

- 目前我国居民膳食能量主要来于（   ）：

A 碳水化合物       B 脂肪         C 蛋白质          D矿物质

- 人体内缺乏哪一种矿物质易患贫血症(   ):

A 钙               B 铁            C 锌             D硒

- 维生素A缺乏容易患哪种疾病(   ):

A 口角炎           B 脚气病        C 坏血病         D 夜盲症

- 下列食物中蛋白质含量最高的是（   ）：

A  粮谷类          B 大豆          C 肉类           D 奶

- 合理的膳食结构应是(    )：

A  以动物性食物为主              B 以植物性食物为主

C  以乳类为主                    D 动、植物食物混合使用

- 深绿色叶状蔬菜及橙黄色蔬菜含有较高的（  ）：

A维生素C        B维生素B2     C胡萝卜素及矿物质  D以上都是

- 老年人由于脑功能减退,对排尿失去意识控制时属于（  ）：

A尿潴留         B尿频          C尿失禁         D尿外溢

- 食物摄入后暂时储存在胃中，胃位于人体的（   ）：

A胸腔           B腹腔          C头腔           D骨盆

- 老年人的生活照料不包括（   ）方面：

A 环境          B饮食          C休息         D旅游

- 和年轻时相比，老年人血压值变化为（   ）:

A偏高           B偏低          C波动性大     D无变化

- 除了大便次数，（   ）也可以作为判别是否便秘的指症。

A大便质地的软硬               B排便时用力程度

C排便时疼痛与否               D以上都是

- 下列对老年人的日常生活照顾不妥的是（  ）：

A不能给无法自理的老人洗澡     B保持老人身体清洁

C对长期卧床的老人要勤翻身     D选择柔软宽松、穿脱方便的衣服

- 在养老机构中，老年人居室环境布局设置应该做到（  ）：

A房间避免被阳光照射到          B走廊、卫生间、楼梯装有固定扶手

C房间内不要设置呼叫器避免吵闹  D床垫应柔软，不宜睡硬板床

- 下列疾病属于传染病的是（   ）：

A糖尿病        B水痘           C冠心病         D中风

- 糖尿病老人如果按时服用降糖药，或使用胰岛素控制血糖水平，就可以（  ）:

A吃各种想吃的水果               B膳食以蛋白质为主

C控制胆固醇含量高的食物摄入量   D正常饮食

- 由于老年人味觉功能下降，常常觉得饭食无味，所以膳食中应该（   ）:

A限制盐的摄入量                 B饭菜烹调时多加盐

C高盐对高血压有好处             D高盐对冠心病有好处

- 老年人容易出现入睡困难等睡眠障碍，在帮助老年人促进睡眠的措施中，以下哪项是错误的（  ）：

A保持环境安静              B睡前做好卫生清洁和排便工作

C可以倾听旋律优美、节奏舒缓的音乐

D吃饱后再睡，以免饥饿感影响睡眠

- 武侠小说中“打通任督二脉”中的任督二脉位于人体的（  ）：

A上肢      B 下肢     C 前正中线与后正中线    D头顶

19. 中国古代素有“药王”之称的人是（  ）:

A 孙思邈    B  李时珍     C 张仲景      D神农氏

20. 为关羽“刮骨疗毒”，又被后人称为“神医”的医学家是（  ）:

A 扁鹊      B  华佗       C  宋慈       D祖冲之

21. 老年人健康管理服务的服务对象是（   ）:

A 辖区内所有居民             B 辖区内65岁及以上常住居民

C辖区内常住居民              D 辖区内80岁及以上常住居民

22. 评价人口老龄化的指标之一是（   ）：

A 老年人口总数                B 中年人口比例

C 老年人口比例                D 青年人口比例

23. 老年人的康复需求是（   ）：

A合理膳食       B运动锻炼       C社会交往       D一般活动

24. 下列哪项不是老年人患病的特点（   ）：

A 疾病易被发现               B 患病率高

C 疾病的并存性               D 发病缓慢

25. 预防老年人跌倒的措施中错误的是（   ）：

A 夜间增加室内照明             B 在家里尽量穿柔软的拖鞋

C生活环境尽量配置扶手          D地面应防湿防滑

26. 下列关于老年人运动的说法正确的是（   ）：

A跑步运动后可以突然停止运动       B为了防止意外，应该不运动

C运动前不用进行热身，可以直接运动 D注意异常气候，冬天保暖、雨天防滑

- 下面老年人饮食安排错误的是（   ）：

A多吃高热量高蛋白饮食           B 多食水果蔬菜

C 定时定量                       D少食多餐

28. 下列哪项不是老年人药物不良反应发生率高的原因（   ）：

A老年人记忆力差                  B诊断、治疗不正确

C健康观问题，故意不服药          D未严格遵从医嘱

29.下列哪种运动适合老年人（   ）：

A保健操     B山地自行车       C排球        D游泳

- 哮喘是一种慢性（     ）疾病，可因某些诱发因素而反复发作：

A呼吸道     B消化道           C血液系统    D运动系统

- 老年人的体育运动原则是（    ）：

A局部锻炼    B他人督促       C循序渐进       D加大负荷

- 患者女68岁，患有糖尿病15年，2个月前跌倒后发生骨折一直卧床休息，下列措施正确的是（  ）：

A让老人尽早康复训练          B可以只治疗骨折，不治疗糖尿病

C应减少活动，绝对卧床休息    D可以不治疗骨折，令其自行恢复

- 老年人的体检原则不包括（   ）：

A.知情        B.自愿         C.强制        D.免费

34. 能够杀灭所有微生物以及细菌芽孢的方法是（   ）：

A.清洗        B.日晒       C.酒精擦拭       D.高温灭菌

35. 正常人的心率为（    ）：

A   40-60次/分钟           B   20-120次/分钟

C   60-100次/分钟          D   20-30次/分钟

- 利用自然因素进行的“三浴”锻炼不包括（   ）：

A空气浴       B沙浴       C日光浴          D水浴

- 急救电话号码是（   ）:

A 119         B   110      C  120            D  122

- 炒菜时油锅起火，应迅速将锅盖盖紧，隔绝氧气使火熄灭，切不可用（  ）扑救：

A水           B土         C沙               D干粉灭火器

- 病人的衣服用具在清洗时，需根据情况加入（  ）以加强消毒效果：

A消毒剂       B漂白剂     C洗涤剂           D柔顺剂

- 卡介苗是预防（   ）疾病的疫苗：

A肝炎         B麻疹       C肺结核           D流脑

操作技能选择题答案

1A 2B 3D 4B 5D 6D 7C 8B 9D 10A 11D 12A 13B 14B 15C 16A 17D 18C 19A 20B 21B 22C 23B 24A 25B 26D 27A 28C 29A 30A 31C 32A 33C 34D 35C 36B 37C 38A 39A 40C

老年服务与管理专业理论知识复习题

一、理论知识选择题

- 市场经济催生了一些新的道德观念，你认为不应该出现的是（    ）：

A 竞争的道德观念         B 见利忘义的道德观念

C 学习创新的道德观念     D 打破陈规锐意进取的道德观念

- 下列做法中不符合爱岗敬业的一项是（    ）：

A树立职业理想           B强化职业责任

C提高职业技能           D讲排场爱面子

- 仪表端庄、语言规范、举止得体、待人热情这是职业道德对人们（    ）方面的要求：

A文明礼貌    B团结互助   C办事公道     D诚实守信

- 荀子讲到：“强本而节用，则天下不能贫”。下列关于勤劳和节俭的两个道德范畴的说法中正确的是（   ）：

A勤劳与刺激内需、拉动消费相矛盾   B提倡勤劳节俭就是让人们过苦日子

C勤劳节俭有利于可持续发展         D勤劳与节俭是不可兼容的

- 工作中严格按照制度办事，不为主观或他人意志左右，这是（    ）：

A秉公办事   B廉洁自律    C开拓创新     D兢兢业业

- 保障老年人合法权益是全社会共同的（   ）：

A 义务    B 责任     C 目标     D 权利

- 《中华人民共和国老年人权益保护法》于（  ）年开设实施:

A  1995   B  2000    C  1996    D  1989

- 国家建立（  ）保障老年人的基本生活:

A 养老保险制度                   B 社会保险制度

C 高龄老人津贴制度               D老人补助制度

- 老年人养老主要依靠（  ）：

A 家庭    B 单位       C 政府       D 社会组织

- 《中华人民共和国老年人权益保护法》所称的老年人是指（  ）周岁以上的公民:               A           60     B 男60 女55  C 男65 女60   D  65

- 目前我国是否已进入老龄化社会？（   ）

A是         B否          C只有大城市进入      D无法判断。

- 下列不属于我国老年人享有的福利形式是（   ）：

A住房福利     B收养性福利      C保健服务性福利     D娱乐学习性福利

- 重新修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》开始实施的时间是（  ）：

A 1986年10月1日                B 1996年10月1日

C 1982年3月1日                 D 2013年7月1日

- 开展每一项老年活动，都需要事先制订调研计划，首先需要确定（   ）：

A 活动目的     B 利益回报       C 主办单位     D 赞助商

- 老年活动开展的形式多种多样，下列属于创作型活动的是（   ）：

A 写回忆录                B 参加京剧票友团

C 到老年大学进修          D 义务植树造林

- 我国最早进入老龄化的城市是（   ）：

A 广州     B 哈尔滨     C 上海       D 西安

- 目前我国老年人对老年活动的认知主要表现为（  ）：

A 接送孙辈上下学         B 给子女看家做家务

C 宅在家里看电视剧       D 体育活动

- 老年活动开展的目的是（   ）：

A 老有所医     B 老有所养    C 老有所乐     D 老有所居

- 老年服务伦理的价值目标不包括（   ）:

A 忽视老年人    B 服务老年人    C 呵护老年人    D 重视老年人

- 决定老年服务管理人才长远发展和成就的要素是（  ）:

A 服务的技能     B 职业素养     C 学历的高低    D 口才的好坏

- 要办好老年服务机构最为重要的理念是（    ）:

A 利润丰厚      B 高端大气      C 服务意识      D 经营面广

- 老年服务与管理从业人员在职场应该（   ）:

A 凡事要小心谨慎，不可多言多语     B 遵守规章制度，不可改动

C 精打细算，最大降低运营成本       D 提高专业技能和服务水平

- 市场营销的核心是（   ）:

A生产         B分配        C交换           D促销

- 市场营销学作为一门独立的经营管理学科诞生于20世纪初的（  ）:

A欧洲         B日本        C美国           D中国

- 品牌有利于保护（   ）的合法权益。

A商品所有者   B生产商      C品牌所有者     D经销商

- 产品的最高价格取决于（  ）:

A市场需求     B供给水平    C质量标准       D规格型号

- 促销组合的方式有人员推销、广告、营业推广和（   ）:

A分销渠道     B公共关系    C产品价格       D产品组合

- 企业对新员工上岗前进行的培训称为（  ）:

A离职培训     B岗前培训    C脱产培训      D在职培训

- 我国组织目前面临的一个重大问题是（  ）：

A人力资源过剩                B人力资源浪费

C人力资源不足                D人力资源管理不当

- 第一个把人力看做资本的经济学家是（    ）:

A舒尔茨       B阿奎那     C亚当.斯密       D李斯特

- 企业一般给销售人员工资实行的是（    ）:

A能力工资制   B绩效工资制  C计件工资制    D职务工资制

- 绩效管理的着眼点在于（   ）:

A人员的招聘                     B员工的培训

C员工的晋升                   D个人业绩的提高和发展

- 中华医学会老年学会根据我国情况将（    ）年龄段划分为老年期：

A  45- 59岁      B 50-69岁      C 55-74岁     D 60-89岁

- 目前养老机构经营中面临的最大风险是（   ）：

A 入住老人续费风险            B意外伤害风险

C 入住老人收费风险            D入住率不高，处于亏损状态

- 大型老年人公寓入住人数是（    ）：

A  50人以下   B  51-150人   C  151-200人   D  201人以上

- 养老机构负责安排各种行政会议是哪个部门的职责（  ）：

A办公室    B人事教育科    C财务部门   D后勤部门

- 养老机构最常见的意外伤害事故是（  ）：

A烫伤     B 噎食       C褥疮      D跌伤

- 老年人因为代谢率降低等原因，正常体温比年轻时要(    )：

A高       B低         C无变化     D波动大

- 组成人体形态结构、生理功能和生长发育的基本单位是（   ）：

A细胞     B组织       C器官       D系统

- 人体通过呼吸系统吸入氧气，呼出（   ）进行气体交换。

A二氧化碳  B氧气      C氢气       D氮气

理论知识选择题答案

1B 2D 3A 4C 5A 6 B 7C 8A 9A 10A 11A 12A 13D 14A 15B 16C 17D 18C 19A 20B 21C 22D 23C 24C 25C 26A 27B 28B 29A 30C 31B 32D 33D 34D 35C 36A 37D 38B 39A 40A

学前教育专业复习题

（一）理论部分

一、单项选择题：

1、被认为是最早的具有比较完整体系的教育学著作是(     )。

A《新教育大纲》 B《大教学论》 C《学记》   D《论语》

2、只要人类社会存在就必定有教育，这说明教育具有（     ）

A历史性      B永恒性       C生产性     D继承性

3、学校教育产生于（    ）社会。

A原始     B奴隶      C封建     D资本主义

4、在人的身心发展中起主导作用的因素是（    ）。

A家庭       B遗传        C教育       D个体主观能动性

5、“人生来就有健全的本能，教育的职能在于使这种本能不受影响地得到发展。”这是（     ）教育目的论的主要观点。

A无目的    B个人本位    C社会本位    D马克思主义

6、教育方针主要控制教育中的（    ）。

A宏观领域    B教材编写     C微观领域     D课程设置

7、实施素质教育的核心是（    ）。

A构建科学合理的运行机制       B深化教育改革

C提高教师素质                D改革招生考试制度

8、教师在教育过程中起（     ）。

A辅助作用  B引导作用   C主动作用   D主导作用

9、“儿童中心论”的代表人物是（    ）。

A赫尔巴特        B夸美纽斯       C杜威      D苏格拉底

10、教育要争取社会的支持参与，接受社会的监督和评估，并增强对社会的服务。这就是所谓的（    ）。

A 教育社会化  B社会教育化  C社区教育    D政府教育

11、在教育诸要素中，两个最活跃、最主要的要素是（    ）。

A教师和教法   B教育者和受教育者

C遗传和环境   D教育者和教育媒介

12、影响教育发展规模速度的主要因素是社会的（     ）。

A生产力   B政治制度  C经济制度  D意识形态

13、幼儿园教育应以（    ）为基本的活动方式。

A学  B上课 C玩耍  D游戏

14、以“生活教育”为理念，创办中国化、平民化的幼稚园，建立生活教育课程理论体系的是（    )。

A陈鹤琴 B张宗麟  C张雪门 D陶行知

15、被世人誉为“幼儿教育之父”的是（    ）。

A蒙台梭利  B柏拉图  C洛克  D福禄贝尔

- 实现保教合一的前提是（    ）。

A良好的工作关系与师生关系 B教师的保育意识

C保育员的工作态度 D幼儿的自理能力

17、幼儿园的环境创设主要是指(     )。

A.购买大型玩具.      B.安装塑胶地板

C.合格的物质条件和良好的精神环境 D.选择较清静的场所

18、所谓(    )，就是把儿童所应该学的东西结合在一起，完整地、系统地教授儿童。

A.吸收的心智 B.“整个教学法”C.全面教育 D.教、学、做合一

19、幼儿主动与外部环境相互作用的最重要的方式是(    )。

A.游戏 B.交往 C.活动 D.游玩

20、尊重和保护幼儿原则并没有明确要求(    )。

A.尊重幼儿的基本权利 B.尊重幼儿的人格尊严

C.尊重幼儿的观点、意见 D.尊重并同意幼儿的主张、决定

21、幼儿教师了解幼儿的最好的信息源来自(    )。

A.同龄人 B.社区人士 C.家长 D.教养员

22、可以在较短时间内获得大量资料，较易作出结论的一种研究方法是(   )。 
A.问卷法 B.谈话法 C.观察法 D.实验法

23、最近发展区存在于儿童心理发展的(    )。 
A.任何时候B.关键期C.最佳期D.敏感期

24、下列属于5～6岁幼儿特征的是(    ) 。
A.认识依靠行动 B.开始掌握认知方法C.开始接受任务D.最初步生活自理

25、幼儿知道“夏天很热，最好不要到户外去”反映了幼儿(    )。 
A.感觉的概括性 B.知觉的概括性C.思维的概括性D.记忆的概括性

26、四岁幼儿一般能集中注意约(    )。

A.5分钟B.10分钟 C.15分钟 D.20分钟

- 在指导幼儿观察绘画时，下面哪句指导语易把幼儿的观察引向观察个别事物(    ) 
   A.图上有些什么呢?   B.图上的小松鼠在做什么呢? 
   C.这张图告诉我们一件什么事呢? D.图上讲的是个什么故事? 
28、下列活动属于“言语过程”的是(     )。 
   A.听故事 B.练习打字 C.弹琴D.练声 
29、下面属于4～5岁幼儿想象特点的是(    ) 。
   A.想象出现了有意成分 B.想象活动没有目的，没有前后一贯的主题 
   C.想象形象力求符合客观逻辑 D.想象依赖于成人的语言提示 
30、下列哪种活动反映了儿童的形象思维?(     ) 。
   A.做游戏，遵守交通规则过马路 B.过家家，用玩具锅碗瓢盆做饭、吃饭 
   C.给娃娃穿衣、喂奶    D.儿童能算出2+3=5 
31、让一个4岁半的幼儿看“牛、人、船、猪”四张图，要求拿出不同的一张，他拿出了“船”，是因为(     )。 
   A.他认为牛、人、猪经常在一起出现，而船不是 
   B.他认为船是没有生命的，而另外的都是有生命的 
   C.他认为牛、人、猪都有头、脚和身体，而船没有 
   D.以上理由都不正确

- 儿童学习语言发音最容易的年龄阶段是(     ) 。

A.2～3岁B.3～4岁 C.4～5岁 D.5～6岁

33、条件反射受（     ）控制。

A皮下中枢    B白质层     C小脑       D皮层

34、某个小朋友在语言活动中，认真完整的听完了老师讲的故事，这说明该小朋友具有（    ）。

A注意的广度 B注意的稳定性  C注意的分配  D注意的选择性

35、小学儿童运用学习过的原理，解答教师布置的作业或解决生活中的某一个问题的思维过程是（      ）。

A概括        B抽象       C具体化     D综合

36、“笔是写字绘画的文具”反映了人的思维具有（    ）。

A 概括性      B灵活性      C间接性      D直觉性

37、低年级学生常因一点小事而使友谊破裂，但破裂的感情很快可以得到恢复，这说明小学低年级学生情感（     ）。

A可控性差     B日益深刻   C丰富性的发展  D稳定性差

38、既想参加课外活动，又怕耽误复习考试的时间是哪种动机冲突（    ）。

A双趋冲突   B双避冲突     C趋避冲突   D双重趋避冲突

39、爱祖国、义务感、同情心等情感属于（     ）。

A美感         B理智感      C道德感     D应激

40、神经系统最基本的活动方式是（     ）。

A传导         B条件反射    C反射     D兴奋

二、填空题：

1、教育学是研究（            ）及其规律的一门社会科学。

2、侠义的教育一般是指（         ）教育。

3、教育是把（       ）转化为现实劳动力，进行劳动力再生产的手段。

4、教育目的与培养目标表现为（       ）与个别 的关系。

5、教师的专业思想主要体现在（           ）和 职业道德 上。

6、良好的师生关系是有效进行教育教学活动 ，提高（       ）的保证。

7、良好师生关系的特征包括民主平等、尊师爱生、（        ）。

8、教学是教师和学生共同组成的传递和掌握社会经验的（        ）。

9、学校的中心工作是（      ），学校工作必须坚持以教学为主全面发展的原则。

10、课程主要有三部分组成，即课程计划、学科课程标准和（     ）。

11、教学过程是一种特殊的认识过程 ，它是以认识过程为基础，促进学生（    ）的过程。

12、教学的基本组织形式是（    ）。

13、备课要写好的三种计划是学年教学进度计划、 单元计划 和（     ）。

14、德育过程是由教育者、受教育者、德育内容 和（    ）四个基本要素构成。

15、注意是人的心理活动对一定事物的（    ）和集中。

16、记忆是人脑对（       ）的保持和提取。

17、长时记忆信息的提取有两种形式，即再认和（      ）。

18、从广义上讲，学习是人和动物在生活过程中，凭借经验而产生的行为或（       ）的比较持久的变化。

19、构成学习活动的要素主要是（     ）、 刺激情境和反应。

20、语言是以（     ）为载体，以（      ）为基本单位、以语法为构建规则的符号系统。

21、思维的特性有间接性和（      ）两个。

22、思维的基本过程包括 分析 、综合 、抽象、 概括、比较和（        ）等过程。

23、表象有直观性 和（    ）两个特征。

24、想象是人脑对已有（    ）进行加工改造而形成新形象的过程。

25、人脑对客观事物的一般特征和本质特征的反映形式称为（     ）。

26、能激起有机体的定向行为，并能满足某种需要的外部条件或刺激物称为（   ）。

27、技能的形成一般经过掌握局部动作阶段、（   ）和动作协调和技能完善阶段。

28、气质是由神经结构和机能决定的心理活动的（      ）。

29、以前的心理活动会对以后的心理活动形成一种准备状态或心理倾向称为（     ）。

30、感觉记忆的痕迹容易衰退，信息的传输与衰变取决于（ ）。

31、音有（     ）、强弱、长短、音色四种性质。	
32、乐音体系中的音，按照上行或下行次序排列起来，叫做（       ）。
33、两个相邻的具有同样名称的音叫做(      )。
34、世界上最早根据数学来制订十二平均律的是我国明朝大音乐家(          )。
35、在五线谱中，高音谱号又叫G谱号，低音谱号又叫（      ）谱号。
36、大三和弦的和弦结构为根音到三音为大三度加（                ）。
37、记录乐曲的方法叫做（          ）。
38、用来记载音符的五条平行横线叫做（           ）。
39、两个音级在音高上的相互关系叫做（           ）。
40、四个十六分音符的时值加起来相当于一个（       ）。

- 实操部分

一、单项选择题：

1、下面表现获得丰收后的欢快和喜悦心情的舞蹈是（   　）。
A、《跳花儿》  B、《跳春牛》　C、《农乐舞》　D、《花鼓舞》

2、下列不属于自娱舞蹈的是（ 　　）。
A、汉族民间《秧歌》　　　　　　　　　B、西方的《迪斯科》
C、西方的《霹雳舞》　　　　　　　　　D、蒙古族的《安代舞》

3、我国民族的武术中，象征、模拟各种动物和特定人物形象的象形拳、五禽戏及舞剑、舞刀等均可属于（　  　）。
A、社交舞蹈　B、宗教、祭祀舞蹈　C、习俗舞蹈　D、体育舞蹈

4、芭蕾最早起源于（　 　）。
A、意大利　　　B、法国　　　　C、俄国　　　　D、英国

5、芭蕾艺术传入我国，约在（　 　）。
A、18世纪　　　B、20世纪　　 C、16世纪　　　D、19世纪

6、由劳动人民在长期历史进程中集体创造，不断积累、发展而形成的，并在广大群众中广泛流传的一种舞蹈形式是（　 　）。
A、民间舞蹈　B、古典舞蹈　　C、新创作舞蹈　　D、现代舞蹈

7、创造“拉班舞谱”这至今仍为世界上最有影响的舞谱之一的作者是（    ）。
A、伊莎多拉•邓肯　　　　　　　　　　 B、鲁道夫•拉班　　　　　　　　
C、露丝•圣一丹尼斯　　　　　　　　　　D、玛莎•格雷厄姆

8、 以安徽“花鼓灯”的舞蹈为主，歌唱为辅，表现一定戏剧内容的歌舞剧是（　  　）。
A、《丝路花雨》　　　　　　　　　　　　　B、《幸福的草原》　
C、《玩灯人的婚礼》　　　　　　　　　　　D、《双面鼓舞》

9、以象征性的手法，表现了新时期中国人民在风浪中搏击前进的勇气和决心的舞蹈是（　 　）。
A、《海燕》　　B、《荷花舞》　　C、《葵花舞》　　D、《红绸舞》

10、下列不属于叙事性舞蹈有（　 　）。
A、《快乐的罗嗦》　　　　　　　　　　　　B、《金山战鼓》
C、《鹏蚌相争》　　　　　　　　　　　　　D、《东郭先生》

11、我国在什么时候最有成就的是青铜艺术。（      ）

A.战国   B.春秋   C.汉代   D.商周

12、我国现今发现在最早的帛画是在什么时期。（     ）

A.战国   B.春秋   C.汉代   D.商周

13、我国自古就是瓷器生产大国，瓷器工艺闻名世界。什么时代是我国瓷器发展的高峰时期。（     ）

A.唐代   B.宋代   C.元代   D.明代

14、皮影戏是（     ）的一种是中国民间古老的传统艺术种类之一。

A.动画片    B.傀儡戏    C.手偶戏     D.布袋戏

15、我国历史上被尊称为画圣的画家是（     ）。

A.阎立本   B.张择端   C.吴道子   D.展子虔

16、儿童画是儿童对周围世界理解的一种（     ）表现方式。

A.印象   B.形象   C.具象    D.自然

17、《历代帝王图》的作者是 （      ）。

A.阎立本   B.张择端   C.吴道子   D.展子虔

18、《游春图》的作者是(     )。

A.阎立本   B.张择端   C.吴道子   D.展子虔

19、《韩熙载夜宴图》的作者是（    ）。

A.阎立本   B.张择端   C.吴道子   D.顾闳中

20、南宋写意人物画《泼墨仙人图》的作者是（      ）。

A.李公麟   B.张择端   C.梁凯   D.顾闳中

21、《清明上河图》的作者是（     ）。

A.阎立本   B.张择端   C.吴道子   D.顾闳中

22、《溪山行旅图》的作者是（    ）。

A.阎立本   B.张择端   C.范宽   D.顾闳中

23、我国历史上被称为南派山水画创始人董源的代表作品是（     ）。

A.《游春图》   B.《潇湘阁》   C.《溪山行旅图》   D.《早春图》

24、现在藏于台北故宫博物院的北宋时期的山水画《早春图》的作者是（      ）。

A.郭熙   B.张择端   C.王   D.范宽

25、《淮扬洁秋图》的作者是（     ）。

A.王蒙    B.朱耷    C.董其昌    D.石涛

26、我国雕塑艺术的鼎盛时期是（     ）。

A.战国   B.春秋   C.汉代   D.隋唐

27、《富春山居图》的作者是（    ）。

A.黄公望    B.范宽    C.石涛   D.顾閎中

28、《流民图》的作者是（     ）。

A.徐悲鸿    B.王式廓    C.林风眠   D.蒋兆和

29、文艺复兴时期的美术作品《天上的爱与人间的爱》的作者是 （     ）。

A.波提切利    B.提香     C.拉斐尔    D.凡爱克

30、文艺复兴时期的美术作品《春》的 作者是 （      ）。

A.波提切利    B.提香     C.拉斐尔    D.凡爱克

31、法国浪漫主义绘画的主将是（     ）。

A.籍里柯     B.安格尔    C.库尔贝    D.普桑

32、法国古典主义绘画《阿卡迪亚的牧人》的作者是（    ）。

A.达维特 B.安格尔    C.库尔贝    D.普桑

33、法国古典主义绘画《荷拉斯兄弟宣誓》的作者是 （     ）。

A.达维特 B.安格尔    C.库尔贝    D.普桑

34、法国古典主义绘画《大宫女》的作者是（     ）。

A.达维特 B.安格尔    C.库尔贝    D.普桑

35、法国十九世纪现实主义绘画《拾穗》的作者是（     ）。

A.籍里克     B.德拉克洛瓦     C.库尔贝     D.米勒

36、最能体现印象主义绘画特征的作品《日出.印象》的作者是（    ）。

A.马奈   B.莫奈    C.雷诺阿    D.德加

37、《塔希提妇女》的作者是（     ）。

A.梵高    B.塞尚    C.高更   D.修拉

38、《大碗岛的星期天下午》的作者是（     ）。

A.梵高    B.塞尚    C.高更   D.修拉

39、在较短时间内面对真实物象以简练的手法把对象的主要特征和动态描绘出来的绘画叫（     ）。

A.素描    B.速写     C.漫画     D.连环画

40、《伏尔加河上的纤夫》的作者是（     ）。

A.谢洛夫   B.康定斯基    C.毕加索    D.列宾

二、填空题：

1、（        ）是音高关系的最小单位。
2、节奏是组织起来的音的(            )关系。

3、不稳定音按照其倾向进行到稳定音的过程叫(         )。
4、F大调的关系小调是(          )小调。
5、舞蹈艺术的物质载体是什么（          ）。

6、欧洲的古典舞蹈，一般都泛指为（       ）、壮美型、欢悦型。

8、古典时期最著名的三大芭蕾舞剧是《睡美人》、《胡桃夹子》和（       ）。

9、根据舞蹈的作用和目的来划分，舞蹈可分为 （          ）和艺术舞蹈。

10、根据舞蹈的不同的风格特点来划分，可分为（    ）、民间舞、现代舞和新风舞四类。

11、根据反映社会现实生活的方法和塑造舞蹈形象的特点来划分，可分为抒情性舞蹈、（      ） 和戏剧性舞蹈三类。

12、维吾尔族民间舞蹈就功能看，大体可分为自娱性舞蹈、礼俗性舞蹈、（       ）三种类型。

13、印度舞蹈包括古典舞与 （       ）两大内容。

14、芭蕾最早起源于（      ）。

15、最早的宗教建筑要数英格兰南部的圆形巨石栏（     ）。

16、埃及最高的金字塔是（      ）金字塔。

17、古希腊人最热衷于建造神庙，保存至今的（      ）卫城的帕特侬神庙就是其中最代表的作品。

18、古希腊人最热衷于建造神庙，保存至今的雅典卫城的（      ）就是其中最代表的作品。

19、古希腊人还创造了三种柱式，分别是多立克式、（        ）和科林斯式以代表三种不同的建筑风格。

20、古罗马人的建筑理念是（      ）、坚固和美观。

21、被称为“印度的珍珠”的著名陵墓建筑是（      ）。

22、18、19世纪钢铁成为建筑的首选材料，巴黎的（        ）就是钢铁建造的一座具有时代特色的伟大建筑。

23、美国著名建筑师赖特的（     ）就是根据他的“有机建筑”理论而设计的。

24、澳大利亚的悉尼歌剧院是由丹麦设计师（      ）设计的，它在结构和造型上打破传统、追求新奇的经典现代建筑。

25、著名音乐大师贝多芬对音乐和建筑作出这样的描述：（    ），（     ）。

26、（    ）是指一幅照片中可以接受的清晰范围。光圈小则景深（   ），即远近景物都清晰；光圈大则景深（     ），即焦点清晰，其它景物模糊。

27、董希文的油画（     ）成功的表现了中华人民共和国成立这一具有伟大历史意义的事件。

28、傅抱石、关山月根据毛泽东的《沁园春.雪》的词义创作的（             ），是运用浪漫主义和现实主义相结合的手法创作完成的一幅优秀作品。

29、（        ）的油画作品《父亲》是借用西方超写实主义的代表作品。

30、《摩西像》的作者是意大利的著名雕塑家（             ）。

31、(        )以视觉形象承载和表达人的思想观念、情感态度和审美趣味，丰富人类的精神和物质世界。

32、中国古代雕塑艺术成绩斐然，现今保存较好的有四大名窟有（      ）、（     ）、（    ）、（     ）。

33、我国古代号称画圣的是唐代画家吴道子，其代表作品有（        ），他的作品突出的艺术风格被后人称之为吴带当风。

34、我国南北朝时期艺术理论家谢赫对美术作品的鉴赏提出著名的“六法论”，其核心内容是气韵生动、应物象形、随类赋彩、经营位置、（      ）。

35、紫色可由蓝色加（      ）色调合而成。

36、室内设计和（       ）可以说是当代环境艺术迅速发展的两个方面。

37、我国（     ）时期最有成就的是青铜艺术，它的材料是由铜和锡或铅合金。

38、《捣练图》是我国唐代画家（      ）的作品。

39、我国传统绘画按表现内容分为人物画、山水画和（     ）。

40、（       ）是西方美术史上一个重要阶段，是继古希腊之后，西方美术的又一次辉煌，又一个高峰。

学前教育专业复习题答案

（一）理论部分

- 单项选择题：

1-5   BBBCB      6-10  ABDCA      11-15 BADDD     16-20 BCBCD

21-25 CAABC      26-30 BBDAC      31-35 CBDBC     36-40 ADCCC

- 填空题：

1、教育现象   2、学校      3、可能劳动力  4、一般    5、教育理念

6、教育质量   7、教学相长   8、双边活动     9、教学   10、教材

11、发展     12、班级授课制  13、课时计划   14、德育方法 15、指向

16、过去经验 17、回忆    18、行为潜能    19、学习者     20、语音 词

21、概括性   22、具体化  23、概括性      24、表象       25、概念

26、诱因   27、初步掌握完整动作阶段  28、动力属性  29、定势30、注意

31、高低  32、音列   33、八度   34、朱载堉  35、F
36、小三度  37、记谱法    38、五线谱    39、音程   40、四分音符

- 实操部分

一、单项选择题：

1-5CDDAB         6-10  ABCAA       11-15 DABBC     16-20 AADDC

21-25 BCBAD      26-30 DADBA       31-35 ADABD     36-40 BCDBD

二、填空题：

1、半音   2、长短    3、解决    4、d     5、人的身体   6、芭蕾舞

7、优美型    8、《天鹅湖》 9、生活舞蹈   10、古典舞    11、叙事性舞蹈

12、表演性舞蹈    13、民间舞   14、意大利  15、斯通亨治   16、胡夫

17、雅典   18、特侬神庙    19、爱奥尼亚式    20、实用    21、泰姬陵

22、埃菲尔铁塔    23、流水别墅    24、伍重

25、音乐是流动的建筑、建筑是凝固的音乐    26、景深、大、小

27、《开国大典》    28、《江山如此多娇》   29、罗中立   30、米开朗基罗

31、美术     32、云岗、龙门、敦煌和麦积山    33、《送子天王图》

34、传移模写    35、红色   36、景观设计    37、商周     38、张萱

39、花鸟画      40、文艺复兴