机械类—车工操作考试评分标准

车工操作考试评分标准由工件质量和职业素养（现场操作规范）两部分组成，总分为工件质量分与职业素养（现场操作规范）分之和。

一、工件质量评分标准

1. 工件质量分的配分

公布的工件质量评分标准（评分样表）中每一项评分项目（对应试题加工表面特征类型）为一个配分值区间；

考试使用的工件质量评分标准中每一项评分项目（对应试题图样标注要素）为一个确定的配分数值。

2. 工件质量分的评定

考试结束后由评定人员测量工件各评分项目的实际要素，填写检测结果，根据评定标准评定该项目的得分，各项得分之和即为工件质量分。

二、职业素养（现场操作规范）评分标准

在考试过程中由评定人员按现场操作规范评定，单项分值按评分标准扣完为止。

若出现否决项则职业素养（现场操作规范）评分总分按零分计。

三、考试时间及考试停止

操作考试时间150分钟包括工件加工与交卷、考试结束前的工位清理、卫生工作等。

以下情况考生必须立即停止考试：

1．考评人员指出考生严重违反安全操作规程。

2. 考试时间结束。

3．发生重大安全事故，终止考试。

四、考试说明

1．考件材料和考试所使用的设备由考点统一准备。

2．考试所使用的工、刀、量、辅具等由考点统一准备。

3. 公布的考场准备单样表为考生考前培训参考用，正式的考场准备通知单根据考点实际情况可能略有调整，不再公布。

4．考试过程中如发生因考生操作失误引起设备损坏情况，设备维修费用由参加考试的学校和学生共同承担，社会考生则由考生本人承担。

5．考试中考生使用的劳保用品（工作服、防护眼镜、三防安全鞋）由考生自行准备。

机械类—车工准备通知单（样表）

一、材料准备

| 材料牌号 | 规 格 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | φ50×158±1 | 1件/每位考生 | 按实际考生人数准备 |

二、设备准备

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | C6140/ C6132 | 1台/每位考生 |  |
| 2 | 卡盘扳手 | 相应车床 | 1副/每台车床 | 配加力管 |
| 3 | 刀架扳手 | 相应车床 | 1副/每台车床 |  |
| 4 | 切削液 | 乳化液 | 切削液箱加满 |  |
| 5 | 活顶尖 | 与车床尾架套筒配 | 1个/每台车床 |  |
| 6 | 钻夹头 | 与车床尾架套筒配 | 1个/每台车床 |  |
| 7 | 砂轮机 | 砂轮：氧化铝、绿化硅 | 若干 | 砂轮表面修整 （粒度：60#-100#） |

三、工、刀、量、辅具准备清单（未注计数单位按每台车床）

| 类别 | 序号 | 名称 | 型号或规格 |  |  |  | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀具 | 1 | 可转位外圆车刀 | 刀杆:MT JNR××K16 |  |  |  | 1 | ××为刀杆截面尺寸，根据机床规格确定（下同） |  |
|  |  |  | 刀片：TNMG160404R-2G NX2525 |  |  |  | 1/人 |  |  |
|  |  |  | 刀杆：SCLCR××K12 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 刀片：CCMT120404-HF YBC151（株洲） |  |  |  | 1/人 |  |  |
|  | 2 | 45°车刀 | 刀杆: PSSNR××K12 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 刀片：SNMG120404-DF（株洲） |  |  |  | 1/人 |  |  |
|  | 3 | 可转位切槽刀 | 刀杆：MGEHR××-4 |  |  |  | 1 | 可切长度≥15mm |  |
|  |  |  | 刀片：MGMN400（克洛伊、三菱） |  |  |  | 1/人 |  |  |
|  | 4 | 中心钻 | A3 |  |  |  | 1 | 上工 |  |
|  | 5 | 麻花钻 | φ16及相应莫氏变径套 |  |  |  | 1 | 上工，已刃磨 |  |
|  | 6 | 外三角螺纹车刀 | 刀杆：SER××K16 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 刀片：16ER AG60(锋宜) |  |  |  | 1/人 |  |  |
|  | 7 | 内孔车刀 | 刀杆：S12P-SCFCR06S25（株洲）或S12P-SCLCR06S20（株洲） |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 刀片：CCMT060204-HM YBC152（株洲） |  |  |  | 1/人 |  |  |
|  | 8 | 滚花刀 | 网纹：m0.4 |  |  |  | 1/人 | 允许用P=1.2代替 |  |
| 量具 | 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 | 精度 |  |  | 备注 |
|  | 1 | 百分表 |  | 0-5 | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 2 | 莫氏锥度量规(套规) |  | 4号 | 每4台车床1个 | 无扁尾 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 3 | 莫氏锥度量规(套规) |  | 3号 | 每4台车床1个 | 无扁尾 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 4 | 外径千分尺 |  | 0.01/0-25 | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 5 | 外径千分尺 |  | 0.01/25-50 | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 6 | 普通游标卡尺 |  | 0.02/0-200 | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 7 | 普通深度游标尺 |  | 0.02/0-200 | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 8 | 磁力表座 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 | 螺纹样板 |  | 60° | 1 | 一级 |  |  |  |
|  | 10 | 螺纹环规 |  | 单线，M24×2-8g | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 11 | 螺纹环规 |  | 单线，M36×3-8g | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 12 | 内径百分表 |  | 18-35 | 1 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
|  | 13 | 光滑环规 |  | Φ26 | 每4台车床1个 | 一级 |  |  | 上量、哈量或成量 |
| 其他 | １ | 垫刀片 |  | 厚0.8-4 | 1盒 |  |  |  |  |
|  | 2 | 铜皮 |  | 0.1 | 若干 |  |  |  |  |
|  | 3 | 毛刷 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | 擦机布 |  |  | 若干 |  |  |  |  |
|  | 5 | 活扳手（或固定扳手） |  | 调小拖板 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 | 起子 |  | 调小拖板 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 | 油石条 |  | 12×12×150 | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 | 紫铜棒 |  | Φ30×150 | 1 |  |  |  |  |
|  | 9 | 红丹粉 |  | 调制 | 若干 |  |  |  |  |
|  | 10 | 油壶 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 11 | 黑水笔 |  |  | 12支/考场 |  |  |  |  |
|  | 12 | A4纸 |  |  | 若干 |  |  |  |  |
|  | 13 | 计算器 |  | 科学型 | 2只/考场 |  |  |  |  |
|  | 14 | 切削手册 |  |  | 1本/考场 |  |  |  |  |
|  | 15 | 金属电刻笔 |  |  | 1台/考场 |  |  |  |  |
|  | 16 | 铁钩 |  | 除铁屑用 | 1 |  |  |  |  |

机械类—车工现场操作规范评分表

准考证号                考试场次               工位号

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工量刃具与设备使用 | 20 | 1.工量刃具摆放混乱扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.刀、量具掉地上每次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.清理切屑时未用专用工具，扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4.加工过程中工件掉落扣5分 |  |  |
|  |  |  | 5.刀片崩刃每次扣2分、刀体损坏每次扣3分 |  |  |
|  |  |  | 6.更换刀具（只允许更换一次）扣5分 |  |  |
|  |  |  | 7.床头箱上无防落装备而放置物品，扣3分 |  |  |
|  |  |  | 8.主轴变速时不停车扣5分 |  |  |
|  |  |  | 9.主轴未停稳测量工件或清理切屑扣3分 |  |  |
|  |  |  | 10.装卸工件后卡盘扳手不及时取下扣3分 |  |  |
|  |  |  | 11.操作机床时用正反车当刹车用扣5分 |  |  |
|  |  |  | 12.操作过程中发生机床部件相碰撞扣5分 |  |  |
| 2 | 安全文明 生产 | 10 | 1.未穿工作服扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.未穿三防安全鞋扣10分 |  |  |
|  |  |  | 3.工作服穿戴不整齐不规范扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4.操作时发生人身安全小事故扣3分 |  |  |
|  |  |  | 5.交卷后不清理工位扣5分 |  |  |
|  |  |  | 6.操作机床时未佩戴防护眼镜（不可用其他眼镜代替）扣2分/次 |  |  |
| 3 | 否定项 | 本项目出现任何一项按零分处理 | 1.不服从考试安排 |  |  |
|  |  |  | 2.严重违反安全文明生产 |  |  |
|  |  |  | 3.严重违反设备操作规程 |  |  |
|  |  |  | - 发生重大事故 |  |  |
|  |  |  | 5.未在工件上留下任何加工痕迹 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 考试过程记录 |  |  |  |  |  |
| 考生签名 |  |  |  |  |  |
| 考评人员签名 |  |  |  | 日 期 |  |

机械类—车工工件质量评分表(样表)

| 序号 | 项目 | 检测内容 | 配分 | 评分标准 | 检测 结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滚花 | 1-2个 | 4-8分 | 网纹不清晰不得分 |  |  |
| 2 | 外圆 | 主要尺寸4-6个 | 20-30分 | 每超差0.01扣2分 |  |  |
| 3 | 长度 | 主要尺寸 5-8个 | 15-24分 | 每超差0.02扣2分 |  |  |
| 4 | 锥度 | 尺寸 | 2-4分 | 每超差0.05扣1分 |  |  |
|  |  | 接触面 | 6-12分 | 接触面每少于5%扣3分 |  |  |
| 5 | 内孔 | 主要尺寸2-3个 | 8-15分 | 每超差0.01扣2分 |  |  |
| 6 | 螺纹 | 综合测量 （螺纹环规） | 6-12分 | 超差不得分 |  |  |
| 7 | 矩形槽 | 槽径、槽宽、 槽厚 | 6-10分 | 槽径每超差0.01扣2分 槽宽每超差0.02扣2分 |  |  |
| 8 | 退刀槽 |  | 2-4 | 超差不得分 |  |  |
| 9 | 其它尺寸 | 径向、轴向 | 10-20分 | 超差不得分 |  |  |
| 10 | 几何 公差 | 圆柱度、直线度 | 2-5分 | 超差不得分 |  |  |
|  |  | 平行度、垂直度 |  |  |  |  |
| 11 | 外观 | 粗糙度Ra | 4-8分 | 每处Ra值增大1级不得分 |  |  |
|  |  | 倒角、倒钝 | 3-6分 | 未按要求倒角、倒钝 不得分 |  |  |
|  |  | 有无损伤 | 3-6分 | 特征损伤1处扣1分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 120分 |  |  |  |
| 考评人员签名 |  |  |  |  |  |  |